ПРИЛОЖЕНИЕ №2

УТВЕРЖДЕНО

постановлением администрации

муниципального образования

город-курорт Геленджик

от ____________ № ______

ПОЛОЖЕНИЕ

о размещении объекта, характеристиках планируемого развития территории

1. Характеристики планируемого развития территории

1.1. Основание для подготовки документации по планировке территории, расположение объекта

Документация по планировке территории (проект планировки территории) для размещения объекта «Вторая нитка газопровода высокого давления от АГРС «Геленджик» и среднего давления до ул. Портовой                        г. Геленджик Краснодарского края»  разработана на основании договора, заключенного между АО «Газпром газораспределение Краснодар» и                         ООО «Коммерческое объединение «МегаПолис», постановления администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от                  23 мая 2016 года №1597 «О подготовке проектов планировки и межевания территории для размещения линейного объекта «Вторая нитка газопровода высокого давления от АГРС «Геленджик» и среднего давления до ул. Портовой г. Геленджик Краснодарского края».

Проектируемый объект расположен – Краснодарский край, муниципальное образование город-курорт Геленджик, г. Геленджик.

1.2.  Существующая  территориально-планировочная  организация,

краткая характеристика

Проектные решения по газопроводу высокого давления включают:

- прокладку подземного газопровода высокого давления (P=0,35-0,6МПа) из полиэтиленовых труб ПЭ100 ГАЗ по ГОСТ Р 50838-2009:

-  500х45,4 L=5527,5м; (в т.ч. в футляре: 800х72,6 L=18,0м - закрытым способом ГНБ);

(в т.ч. в футляре: 800х72,6 L=20,0м - закрытым способом ГНБ);

(в т.ч. в футляре: 800х72,6 L=61,0м - закрытым способом ГНБ);

(в т.ч. в футляре: 800х72,6 L=17,0м - открытым способом);

(в т.ч. в футляре: 800х72,6 L=91,5м - закрытым способом ГНБ);

(в т.ч. в футляре: 800х72,6 L=13,5м - открытым способом);

-  250х22,7 L=556,0м; (в т.ч. в футляре: 450х40,9 L=158,0м - закрытым способом ГНБ);

- прокладку подземного газопровода среднего давления (P=0,3МПа) из полиэтиленовых труб ПЭ100 ГАЗ по ГОСТ Р 50838-2009:

-  250х22,7 L=1721,0м;

- 110х10,0 L=372,3м; (в т.ч. в футляре: 225х20,5 L=41,5м - закрытым способом ГНБ);

- прокладку подземного газопровода высокого давления (P=0,35-0,6МПа) из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91*:

-  ∅426х8,0 L= 16,5м;

-  ∅219х6,0 L= 7,5м;

- прокладку подземного газопровода среднего давления (P=0,3МПа) из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91*:

-  ∅219х6,0 L= 3,5м;

-  ∅108х4,0 L= 2,0м

- прокладку надземного газопровода высокого давления (P=0,35-0,6МПа) из стальных электросварных труб по ГОСТ 10704-91*:

-  ∅426х8,0 L= 143,0м;

-  ∅219х6,0 L= 4,0м;

- установку ГГРП типа ПГБ-200В-2 с регуляторами РДП-200В производства ООО «Экс-Форма».

1.3. Технико-экономическая характеристика линейного объекта

Технические решения, принятые в рабочем проекте, соответствуют требованиям промышленной безопасности в области защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций, охраны окружающей среды, экологической и  пожарной  безопасности, а также требованиям нормативных  документов, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивающих безопасную для жизни людей эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных в проекте мероприятий.

1.4. Информация о требованиях экологической безопасности

Проектом  предусмотрены  природоохранные  мероприятия как  полностью исключающие  вредное  воздействие,  так  и  сводящие  к  минимуму  ущерб окружающей природной среде.

Таким  образом,  проектная  документация  соответствует требованиям экологической  безопасности  в  соответствии  с  Законом Российской Федерации  «Об  охране окружающей среды», а созданная планировочная структура позволяет обеспечить:

- экологическую  безопасность  на  испрашиваемой  территории;

- санитарно-гигиенические  требования  по  организации  хозяйственной  деятельности  без увеличения экологической нагрузки на прилегающую территорию.

В  случае  нарушения  норм  и  правил  производства  строительно-монтажных работ,  эксплуатации  оборудования  при  осуществлении  хозяйственной деятельности  лицо, осуществляющее строительство, несет  ответственность  в  соответствии  с законодательством Российской Федерации.

Начальник управления

архитектуры и градостроительства

администрации муниципального образования

город-курорт Геленджик –

главный архитектор                                                                                В.А. Ревякин