PAGE  
33

Проект

О внесении изменений в приложение к решению

 Думы муниципального образования город-курорт Геленджик 
от 26 июня 2012 года №769 «Об утверждении нормативов 

градостроительного проектирования муниципального 

образования город-курорт Геленджик» (в редакции 

решения Думы муниципального образования 

город-курорт Геленджик от 22 февраля 2024 года №60)
В целях приведения правовых актов органов местного самоуправления муниципального образования городской округ город-курорт Геленджик Краснодарского края в соответствие с нормативами градостроительного проектирования Краснодарского края, утвержденные приказом департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 16 апреля 
2015 года №78 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования Краснодарского края» (в редакции приказа департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 11 июля 2025 года №87), руководствуясь статьями 8, 29.4 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 20 марта 2025 года №33-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти», статьями 3, 11 (1) Закона Краснодарского края от 21 июля 2008 года 
№ 1540-КЗ «Градостроительный кодекс Краснодарского края» (в редакции Закона Краснодарского края от 2 декабря 2025 года №5444-КЗ), постановлением администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 23 января 2015 года №143 «Об утверждении Положения о составе, порядке подготовки и утверждения нормативов градостроительного проектирования муниципального образования город-курорт Геленджик», постановлением администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 19 декабря 2025 года № 2736 «О подготовке проекта внесения изменений в нормативы градостроительного проектирования муниципального образования город-курорт Геленджик, утвержденных решением Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 26 июня 2012 года №769 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования муниципального образования город-курорт Геленджик» (в редакции решения Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 22 февраля 2024 года №60)», постановлением администрации муниципального образования городской округ город-курорт Геленджик Краснодарского края от – 2026 года №______ «О внесении проекта решения Думы муниципального образования городской округ город-курорт Геленджик Краснодарского края «О внесении изменений в приложение к решению Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 26 июня 2012 года №769 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования муниципального образования город-курорт Геленджик» (в редакции решения Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 22 февраля 2024 года №60) на рассмотрение в Думу муниципального образования городской округ город-курорт Геленджик Краснодарского края», статьями 8, 27, 65, 70 Устава муниципального образования городской округ город-курорт Геленджик Краснодарского края, Дума муниципального образования городской округ город-курорт Геленджик Краснодарского края р е ш и л а:

1. Внести изменения в приложение к решению Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 26 июня 2012 года №769 «Об утверждении нормативов градостроительного проектирования муниципального образования город-курорт Геленджик» (в редакции решения Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 22 февраля 2024 года №60), изложив его в новой редакции (прилагается).

2. Опубликовать настоящее решение в печатном средстве массовой информации «Официальный вестник органов местного самоуправления муниципального образования город-курорт Геленджик» и разместить на официальном сайте администрации муниципального образования городской округ город-курорт Геленджик Краснодарского края в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (admgel.ru).

3. Разместить настоящее решение в федеральной государственной информационной системе территориального планирования в срок, не превышающий пяти дней со дня внесения изменений в нормативы градостроительного проектирования муниципального образования городской округ город-курорт Геленджик Краснодарского края.
4. Решение вступает в силу со дня его официального обнародования.

Председатель Думы 

муниципального образования 

городской округ город-курорт Геленджик  

Краснодарского края                                                                       М.Д. Димитриев

Глава муниципального образования

городской округ город-курорт Геленджик  

Краснодарского края                                                                       А.А. Богодистов

Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ

решением Думы муниципального образования городской округ город-курорт Геленджик Краснодарского края
от __________________ №_____

«Приложение

УТВЕРЖДЕНЫ

решением Думы муниципального

образования город-курорт Геленджик

от 26 июня 2012 года №769

(в редакции решения Думы 

муниципального образования 

город-курорт Геленджик 

от 22 февраля 2024 года № 60)

НОРМАТИВЫ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ

муниципального образования городской округ город-курорт 
Геленджик Краснодарского края
1. Основная часть

1.1. Общие положения

1.1.1. Нормативы градостроительного проектирования муниципального образования городской округ город-курорт Геленджик Краснодарского края (далее – нормативы городского округа) разработаны в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативами градостроительного проектирования Краснодарского края.

1.1.2. Нормативы городского округа включают в себя:

1) основную часть (расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения муниципального образования городской округ город-курорт Геленджик Краснодарского края (далее – муниципальное образование) объектами местного значения, относящимися к областям, указанным в пункте 1 части 5 статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации, объектами благоустройства территории, иными объектами местного значения и расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования (далее - расчетные показатели);

2) обоснование предельных значений расчетных показателей основной части нормативов городского округа;

3) правила и область применения расчетных показателей, содержащихся в основной части нормативов городского округа.

1.1.3. В целях настоящих нормативов городского округа используются следующие основные понятия:

1) высота здания, строения, сооружения - расстояние по вертикали, измеренное от проектной отметки земли (отметки низшего уровня отмостки или поверхности земли, примыкающей к зданию) до наивысшей конструктивной точки плоской крыши здания или до наивысшей точки конька скатной крыши здания, до наивысшей точки строения, сооружения, при этом антенны на кровле, сборно-разборные неконструктивные элементы для инженерного оборудования или для выхода на кровлю, молниеотводы и другие электротехнические и инженерные устройства при определении высоты здания не учитываются. 
При определении предельной (максимальной) высоты вновь возводимых зданий в случае формирования архитектурно-пространственных решений здания на основе секций (блоков), которые могут быть связаны планировочно и функционально, но являются в конструктивном отношении самостоятельным элементом здания, допускается определять предельный параметр (максимальный) высоты в отношении каждого такого самостоятельного элемента здания (блока, секции);
2) градостроительная документация - документы территориального планирования, градостроительного зонирования, документация по планировке территории;
3) гостевые автостоянки автомобилей - открытые площадки, предназначенные для временного паркования легковых автомобилей посетителей жилых зон на не закрепленных за конкретными владельцами машино-местах;
4) жилой район - группа кварталов в пределах территории, ограниченной городскими магистралями, полосой отвода линейных объектов, естественными границами природных объектов (река, лес и др.);

5) квартал - первичный элемент планировочной структуры застройки площадью до 10 га, ограниченный транспортными и пешеходными улицами, площадями, иными элементами планировочной структуры;
6) коэффициент плотности жилой застройки - максимальное отношение суммарной площади квартир в многоквартирных домах, площади блокированных и индивидуальных жилых домов, которую разрешается построить на земельном участке, а при комплексном развитии территории на земельных участках, с учетом уже существующих объектов капитального строительства, к площади земельного участка;

7) многофункциональное здание - здание общей площадью не менее 10000 кв. м, включающее в свой состав два и более функционально-планировочных компонента, взаимосвязанные друг с другом через помещения общего пользования. В состав многофункциональных зданий не допускается включать помещения, указанные в п. 8.5 СП 160.1325800.2014 «Здания и комплексы многофункциональные. Правила проектирования», а также жилые помещения, являющиеся объектами жилищных прав;

8) многофункциональный комплекс - комплекс, включающий два и более здания различного функционального назначения (в том числе многофункциональные), взаимосвязанные друг с другом через коммуникационные пространства;
9) микрорайон (квартал) - структурный элемент жилой застройки.
10) озеленение земельного участка - территория в   границах   земельного 

участка с газонным(ом) покрытием (травяной покров, создаваемый посевом семян специально подобранных трав), высадкой посадочного материала и деревьев диаметром штамба от 4 см на высоте 1,5 м от уровня земли;
11) парковка (парковочное место) - специально обозначенное и при необходимости обустроенное и оборудованное место, являющееся в том числе частью автомобильной дороги и (или) примыкающее к проезжей части и (или) тротуару, обочине, эстакаде или мосту либо являющееся частью подэстакадных или подмостовых пространств, площадей и иных объектов улично-дорожной сети и предназначенное для организованной стоянки транспортных средств на платной основе или без взимания платы по решению собственника или иного владельца автомобильной дороги, собственника земельного участка;
12) процент застройки в границах земельного участка - отношение суммарной площади земельного участка, которая может быть застроена, ко всей площади земельного участка, при определении которого для целей нормативов городского округа площадь подземной части застройки (подземные и подвальные этажи, а также цокольные, если верх их перекрытий находится выше средней планировочной отметки земли не более чем на 2 метра), площадь стилобата до двух этажей, открытых бассейнов и подпорных сооружений (которые строятся в целях обеспечения эксплуатации объекта, имеют обслуживающее назначение по отношению к основному объекту, не является особо опасным, технически сложным и уникальным объектом) не учитывается;

13) площадь здания - сумма площадей всех наземных этажей зданий в габаритах наружных стен, включая технический, мансардный, а также цокольный этаж, если верх его перекрытия находится выше средней планировочной отметки земли не менее чем на 2 м, в которую также включается площадь антресолей, галерей, зрительных балконов и других залов, веранд, балконов летних помещений, наружных застекленных галерей, а также переходов в другие здания, применяемая для расчета плотности застройки жилых зон;

14) площадь квартир - сумма площадей всех отапливаемых помещений (жилых комнат и вспомогательных помещений, предназначенных для удовлетворения бытовых и иных нужд) и антресолей в них (при наличии) без учета неотапливаемых помещений (лоджий, веранд, холодных кладовых и тамбуров), балконов, террас;

15) стилобат - общая часть объекта (объектов) капитального строительства, выступающая за границы размещения несущих конструкций основного объема здания, высотой не более двух надземных этажей, в границах допустимого размещения объекта капитального строительства и эксплуатируемой кровлей с возможностью проезда автомобилей и аварийных служб;

16) средство размещения (в туристской деятельности) - имущественный комплекс, включающий в себя здание (часть здания) или строение, сооружение, помещение, участок земли, оборудование и иное имущество и используемый для временного размещения и обеспечения временного проживания физических лиц. К средствам размещения не относятся жилые помещения, за исключением случаев, предусмотренных другими федеральными законами;
17) средство индивидуальной мобильности - транспортное средство, имеющее одно или несколько колес (роликов), предназначенное для индивидуального передвижения человека посредством использования двигателя (двигателей) (электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сигвеи, моноколеса и иные аналогичные средства).

1.1.4. Иные понятия, используемые в нормативах городского округа, употребляются в значениях, соответствующих значениям, содержащимся в Градостроительном кодексе Российской Федерации, нормативных актах технического, экономического и правового характера, регламентирующих осуществление градостроительной деятельности, а также инженерных изысканий, архитектурно-строительного проектирования и строительства в соответствии с законодательством Российской Федерации.

1.2. Расчетные параметры планирования размещения объектов
и их доступность для населения в области 
жилищного строительства
1.2.1. В состав жилых зон включаются:

1) зона застройки индивидуальными жилыми домами в сельской местности;

2) зона застройки индивидуальными жилыми домами;

3) зона застройки индивидуальными жилыми домами с возможностью размещения объектов, предназначенных для временного проживания граждан в период их работы, службы или обучения;

4) зона застройки малоэтажными жилыми домами;

5) зона застройки среднеэтажными жилыми домами;

6) зона застройки многоэтажными жилыми домами.

1.2.2. Подготовка генерального плана муниципального образования и внесение в него изменений, документации по планировке территории, проектирование отдельных объектов и застройка жилых зон должны осуществляться с соблюдением следующих условий:

1) наличие в каждом жилом районе необходимого количества объектов социального назначения, оборудованных системами видеонаблюдения и контроля с возможностью их интегрирования в АПК «Безопасный город» (детских дошкольных учреждений, школ, лечебных учреждений, почты и других объектов социального назначения, оборудованных системами видеонаблюдения и контроля), инженерно-технического обеспечения, парковок и озеленения в соответствии с расчетными показателями, установленными нормативами городского округа (в случае отсутствия - нормативами градостроительного проектирования Краснодарского края);

2) хранение индивидуального автотранспорта в зонах многоквартирной жилой застройки на автостоянках для постоянного, временного хранения и на гостевых автостоянках с учетом требований нормативов городского округа;

3) проектирование и прокладка необходимых коммуникаций для установки оконечных устройств муниципальной системы оповещения населения;

4) при размещении на земельных участках, на которых расположены жилые дома, объектов торговли и объектов по оказанию услуг населению необходимо учитывать требования Правил благоустройства территории муниципального образования, технических регламентов и санитарно-эпидемиологических норм и правил;

5) в многоквартирных домах следует предусматривать встроенные в первые этажи или пристроенные помещения общественного назначения. При размещении многоквартирных домов по красной линии устройство входных узлов, пандусов, стилобатов, крылец должно осуществляться между красной линией и стеной здания в границах земельного участка объекта, а также с учетом обеспечения нормативных противопожарных разрывов от автостоянок;

6) в жилых зданиях допускается размещать встроенные и встроенно-пристроенные помещения общественного назначения, за исключением объектов, оказывающих вредное воздействие на человека. При размещении помещений общественного назначения следует учитывать ограничения, установленные в пунктах 4.12, 4.17, 4.19-4.22 СП 54.13330.2022 «СНИП 31-01-2003. Здания жилые многоквартирные».

1.2.3. Размещение инженерных сооружений (индивидуальных котельных, отдельно стоящих ГРП, ГРПБ и ГРПШ, электроподстанций и т.д.) на линии застройки магистральных улиц разрешается только в особых технологически обоснованных случаях с обязательным архитектурным или средовым оформлением данного объекта.

1.2.4. Расчетное количество жителей при застройке многоквартирными домами рассчитывается по формуле П/22, где П - площадь квартир без учета балконов, лоджий, террас. 

Расчетное количество жителей при застройке индивидуальными и блокированными жилыми домами определяется из соотношения: три человека на одно домовладение (на один жилой дом, входящий в состав блокированного жилого дома).

1.2.5. При разработке документации по планировке территории на отдельный участок территории, занимающий часть территории квартала, необходимо обеспечить совместимость размещаемых объектов с окружающей застройкой и требуемый уровень социального и культурно-бытового обслуживания населения для квартала.

1.2.6. В кварталах жилых зон не допускается размещение объектов городского значения, а также устройство транзитных проездов на территории групп жилых домов, объединенных общим пространством (двором).

1.2.7. Группы жилых домов необходимо располагать по периметру, отделяя придомовую территорию, предназначенную для обеспечения бытовых нужд и досуга жителей, от территорий общего пользования. Доля интервалов между объектами капитального строительства, образующими уличный фронт, должна составлять не более 40% от протяженности застройки по уличному фронту в пределах квартала.

1.2.8. Тип и этажность жилой застройки определяются в соответствии с социально-демографическими, национально-бытовыми, архитектурно-композиционными, санитарно-гигиеническими, противопожарными и другими требованиями, предъявляемыми к формированию жилой среды, а также с возможностью развития социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры и обеспечения противопожарной безопасности.

1.2.9. Жилые зоны необходимо предусматривать в целях создания для населения удобной, здоровой и безопасной среды проживания. Объекты и виды деятельности, несовместимые с требованиями настоящих норм, не допускается размещать в жилых зонах.

В целях обеспечения разрешенного использования объектов недвижимости на вновь образуемых или измененных земельных участках в жилых зонах, а также земельных участков сельскохозяйственного использования и садоводства, расположенных в границах населенных пунктов, образование таких участков необходимо осуществлять в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории.

Подготовка проекта планировки территории осуществляется для выделения элементов планировочной структуры, установления параметров планируемого развития элементов планировочной структуры, а также в целях обеспечения разрешенного использования объектов недвижимости при новом образовании или изменении земельных участков в жилых зонах, земельных участков сельскохозяйственного использования и садоводства, расположенных в границах населенных пунктов.

Под обеспечением возможности разрешенного использования объектов недвижимости следует понимать установление в документации по планировке территории мест планируемого размещения объектов социальной, транспортной, коммунальной инфраструктуры, объектов благоустройства, территорий общего пользования, необходимых для нормальной эксплуатации зданий, строений, сооружений и комфортного проживания населения.

1.2.10. В зонах застройки среднеэтажными многоквартирными жилыми зданиями и многоэтажными многоквартирными жилыми зданиями застройке новых среднеэтажных и многоэтажных многоквартирных жилых зданий должны предшествовать работы по оформлению протокола об утверждении заключения государственной экспертизы запасов полезных ископаемых и подземных вод в отношении источников водоснабжения, за счет которых планируется снабжение вновь возводимых объектов.

1.2.11. Предельный коэффициент плотности жилой застройки определяется по таблице №1.
Таблица №1 
Нормативные показатели

плотности застройки территориальных зон
	Территориальные зоны
	Предельный коэффициент плотности жилой застройки

	1
	2

	Зона застройки индивидуальными жилыми домами в сельской местности
	0,7

	Зона застройки индивидуальными жилыми домами
	0,7

	Зона застройки индивидуальными жилыми домами с возможностью размещения объектов, предназначен-
ных для временного проживания граждан  в  период  их  работы, службы или обучения
	0,7



	Зона застройки малоэтажными многоквартирными жилыми домами
	0,5

	Зона застройки среднеэтажными жилыми домами
	0,7

	Зона застройки многоэтажными жилыми домами
	0,9

	Примечание:

1. При комплексном развитии территории предельный коэффициент плотности застройки жилой зоны определяется в границах проектируемой территории для каждой территориальной зоны отдельно, с учетом территорий учреждений и предприятий обслуживания, гаражей, стоянок автомобилей, зеленых насаждений, площадок и других объектов благоустройства

2. При расчете предельного коэффициента плотности застройки жилой зоны учитывается площадь территории рекреационной зоны, зоны инженерной и транспортной инфраструктуры, пропорционально к каждой зоне жилой застройки в границах комплексного развития территории.


1.2.12. В жилых зонах на этапе проектирования многоквартирных жилых домов и прилегающей к ним территории необходимо руководствоваться требованиями к инфраструктуре связи, видеонаблюдению и подвижной радиотелефонной связи. В многоквартирных жилых домах должны быть предусмотрены помещение(я) для размещения оборудования внутридомовых распределительных сетей связи и системы видеонаблюдения (помещение связи), обеспеченные инженерной инфраструктурой.
1.2.13. Линейно-кабельные сооружения связи многоквартирных жилых домов и прилегающей к ним территории необходимо выполнять в соответствии с требованиями «НТП 112-2000. РД 45.120-2000. Нормы технологического проектирования. Городские и сельские телефонные сети», утвержденными Министерством Российской Федерации по связи и информатизации 12 октября 2000 года и введенными в действие информационным письмом от 26 октября 2000 года № 6906, приказа Министерства информационных технологий и связи Российской Федерации от 19 апреля 2006 года № 47 «Об утверждении Правил применения оптических кабелей связи, пассивных оптических устройств и устройств для сварки оптических волокон».

1.2.14. Требования к местам установки видеокамер многоквартирного жилого дома приведены в таблице №1.1.

Таблица №1.1

	Тип системы видеонаблюде-ния
	Тип цифровой камеры видеонаблюде-ния
	Требования к сцене обзора цифровой камеры видеонаблюдения

	1
	2
	3

	Система видео наблюдения многоквартирных жилых домов
              1
	цифровая камера основного уличного наблюдения
	крупные объекты инфраструктуры и места массового скопления людей на дворовой и прилегающей к многоквартирному жилому дому территории;

контейнерные (мусорные) площадки

	
	цифровая камера фиксации государствен-ных регистрацион-ных знаков
	основные въезды/выезды на территорию многоквартирного жилого дома

	
	цифровая камера подъездного видеонаблюде-ния
	лица людей, входящих в отдельные входы на маршевые лестницы многоквартирного жилого дома

	
	цифровая камера внутреннего 
              2
	лифтовые холлы первого этажа многоквартирного жилого дома и подземной парковки (при наличии)

                                    3

	
	видеонаблюдения
	При отсутствии лифта:

внутри подъезда на первом этаже многоквартирного жилого дома для обзора людей, поднимающихся по маршевой лестнице

	
	многоабонентский домофон со встроенной цифровой видеокамерой
	лица людей, входящих в подъезды многоквартирного жилого дома


1.3. Расчетные показатели минимально допустимого уровня 

обеспеченности населения и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения 

муниципального образования городской округ город-курорт 
Геленджик Краснодарского края
1.3.1. В области автомобильных дорог местного 

значения и улично-дорожной сети, 

транспортной инфраструктуры
1.3.1.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в области автомобильных дорог местного значения и улично-дорожной сети, транспортной инфраструктуры принимать в значениях, указанных в нормативах градостроительного проектирования Краснодарского края, утвержденных приказом департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 16 апреля 2015 года № 78.

1.3.1.2. Инфраструктуру для средств индивидуальной мобильности (далее -

СИМ) необходимо организовывать и оборудовать в соответствии с разделом 
9 СП 396.1325800.2018 «Улицы и дороги населенных пунктов. Правила градостроительного проектирования», размещение рекомендуется на территориях общего пользования: на тротуарах, пешеходных дорожках и улицах, рядом с транспортно-пересадочными узлами, остановками общественного транспорта, около торговых центров, учреждений культуры, административных зданий и других подобных объектов. При этом места размещения (парковки) СИМ не должны создавать помехи и препятствия в передвижении пешеходов, рекомендуется размещение СИМ в парковочных карманах вдоль велосипедных дорожек.

1.3.1.3. В границах муниципального образования не допускается размещать место размещения (парковки) СИМ:

- на участках улично-дорожной сети, в случае создания препятствий для механизированной уборки городских территорий;

- на велодорожках и велопешеходных дорожках;

- на остановках общественного транспорта, а также на расстоянии менее 5 метров от границ посадочных площадок;

- на тротуарах, пешеходных дорожках, если ширина прохода составляет менее 2,5 метра;

- на территории памятников, монументов, мемориальных сооружениях, местах воинских захоронений, а также в радиусе менее 25 метров от указанных объектов;

- на расстоянии менее 5 метров до границы пешеходного перехода;

- на расстоянии менее 10 метров перед входными группами социально значимых объектов;

- в арках зданий, на клумбах, газонах, цветниках и иных озелененных территориях.

1.3.1.4. Поперечные профили улиц при  разработке  проектов  планировки
принимать в значениях, указанных в нормативах градостроительного проектирования Краснодарского края, утвержденных приказом департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 16 апреля 
2015 года № 78.

1.3.1.5. В рамках реализации мероприятий программ комплексного развития транспортной инфраструктуры муниципального образования рекомендуется использовать «Методические рекомендации по разработке и реализации мероприятий по организации дорожного движения. Требования к планированию развития инфраструктуры велосипедного транспорта поселений, городских и муниципальных округов в Российской Федерации», согласованные Министерством транспорта Российской Федерации 24 июля 2018 года, и предусматривать развитие велотранспортной инфраструктуры для возможности использования соответствующих транспортных средств, в том числе СИМ.

1.3.2. В области обеспечения населения местами хранения и 
парковки индивидуального автомобильного транспорта,

приобъектными автостоянками, в том числе

для маломобильных групп населения
1.3.2.1. Расчетные показатели обеспеченности приобъектными автостоянками для парковки (временного хранения) легковых автомобилей следует принимать в значениях, согласно таблице №2.
                                                                                                                    Таблица №2
	№ 

п/п
	Наименование объектов
	Расчетная единица
	Количество машино- 

мест (парковочных мест) 

на расчетную единицу

	1
	2
	3
	4

	1. Здания и сооружения

	1.1.
	Индивидуальные отдельно стоящие жилые дома с приусадебными участками
	на территории индивидуальной жилой застройки размещение и хранение транспортных средств жителей должно обеспечиваться в пределах земельного участка для  индивидуального жилого дома

	1.2


	Многоквартирные дома
	1 квартира
	1, но не менее 1 п/м 

на 80 кв.м суммарной площади квартир

	1.3
	Общежития
	100 проживающих
	15

	1.4
	Административные общественные учреждения, кредитно-финансовые        и юридические учреждения, учреждения, оказывающие государственные и (или) муниципальные услуги
	100 кв. м общей 

площади
	1

	1.5
	Коммерческо-деловые центры, офисные здания и помещения, страховые компании, научные и проектные организации 
	60 кв.м общей 

площади 
	1

	1.6
	Здания и комплексы многофункциональные
	<*>


	

	1.7
	Промышленные предприятия

(за исключением магазинов-складов)
	6-8 работающих                           в двух смежных сменах
	1

	2. Объекты образования

	   1
	                         2
	3
	4

	2.1


	Дошкольные образовательные организации
	1 объект
	не менее 7

	
	
	100 детей
	не менее 5 для единовременной высадки

	2.2
	Общеобразовательные организации


	1 объект
	не менее 8

	
	
	1000 обучающихся
	не менее 15 для единовременной высадки

	2.3


	Образовательные организации высшего и среднего профессионального образования
	140 кв. м общей площади
	1

	2.4
	Объекты дополнительного образования
	1 объект
	в городском населен-ном пункте 
	не менее 20

	   1
	                       2
	
	в сельском населенном пункте
	не менее 10

	
	
	100 детей
	в городском населенном пункте
	не менее 20 для единовременной высадки

	
	
	
	в сельском населенном пункте
	не менее 10 для единовременной высадки

	
	
	100 работающих
              3
	в городском населенном пункте
	50

	
	
	
	в город-
         4
	25
5

	
	
	
	ском населен-ном пункте
	

	3. Объекты здравоохранения

	3.1
	Больницы
	-
	принимать в соответствии с заданием на проектирование

	3.2
	Амбулаторно-поликлинические организации


	-
	принимать в соответствии с заданием на проектирование

	3.3
	Иные медицинские организации, не относящиеся к бюджетным учреждениям
	60 кв.м общей площади
	1

	4. Объекты физической культуры и спорта

	4.1
	Спортивные объекты с местами для зрителей
	25 мест для зрителей
	1 + 25 парковочных и (или) машино-мест на 100 работающих

	4.2


	Спортивные тренировочные залы,                  спортклубы, спорткомплексы (теннис, конный спорт)
	35 кв. м общей площади до 1000 кв. м/

50 кв.м общей площади более 1000 кв.м
	1, но не менее 25 

парковочных и (или) машино-мест на объект общей площадью более 500 кв. м

	5. Объекты культуры и искусства

	5.1
	Театры, цирки, кинотеатры, концертные залы, музеи, выставочные залы, дома культуры, танцевальные залы
	-
	по заданию на проектирование

	5.2
	Дома культуры, клубы, танцевальные залы
	6 единовременных посетителей
	1

	5.3
	Парки культуры и отдыха
	100
	20

	    1
	                      2
	3
	4

	
	
	единовременных посетителей
	

	6. Объекты торговли

	6.1


	Объекты торгового назначения с широким ассортиментом товаров периодического спроса продовольственной и (или) непродовольственной групп (торговые центры, торговые комплексы, супермаркеты, универсамы, универмаги, предприятия торговли и т.п.), магазины-склады (мелкооптовой и розничной  торговли), аптеки и аптечные магазины, фотосалоны, салоны красоты, солярии, салоны моды, свадебные салоны, парикмахерские, специализированные магазины по продаже товаров эпизодического спроса непродовольственной группы, рынки                    
	40 кв.м общей площади

    
	1

              

	6.2
	Рынки
	50 кв.м общей площади
	1

	7. Объекты общественного питания

	7.1
	Рестораны и кафе, клубы
	50 кв. м общей площади
	1

	8. Средства размещения

	8.1
	Объекты средств размещения             общей площади до 3000 кв.м
	75 кв. м общей площади
	1 (но не менее 3 на                               10 номеров)

	8.2
	Объекты средств размещения             общей площадью от 3000 кв.м до 10000 кв.м 
	150 кв.м общей площади
	1 (не менее 10 на объект)

	   1
	                         2
	3
	4

	8.3
	Объекты средств размещения              общей площадью 10000 кв.м и более
	250 кв.м общей площади
	1 (но не менее 20 на                             объект)

	8.4

	Бани
	100 единовременных посетителей                              + 100 работающих
	20 + 10

	9. Объекты коммунально-бытового обслуживания

	9.1
	Объекты бытового обслуживания (парикмахерские, ателье, химчистки, прачечные, мастерские)
	30 кв.м общей площади
	1

но не менее 1

	10. Объекты транспорта

	10.1
	Вокзалы всех видов транспорта, в     том числе аэропорты, речные, морские вокзалы
	-
	по заданию на проектирование

	10.2
	Станции технического обслуживания, автомойки
	1 бокс
	1

	11. Рекреационные территории и объекты отдыха

	11.1


	Пляжи и парки в зонах отдыха (аквапарки)
	100 единовременных посетителей
	38

	11.2
	Лесопарки и заповедники
	
	19

	11.3
	Базы кратковременного отдыха
	
	29

	11.4
	Береговые базы маломерного флота
	
	29

	11.5


	Дома отдыха и санатории, санатории-профилактории, базы отдыха предприятий и туристские базы
	100 отдыхающих                   и обслуживающего персонала
	10

	   1
	                        2
	3
	4

	11.6
	Мотели и кемпинги
	-
	по расчетной вместимости

	11.7
	Предприятия общественного питания, торговли и коммунально-бытового обслуживания в зонах отдыха
	100 мест в залах или единовременных посетителей и персонала
	19

	11.8
	Садоводческие товарищества (гостевые автостоянки)
	10 участков
	4

	<*> Указанный норматив применяется независимо от состава помещений за исключением следующего случая:

Если в многофункциональном здании и (или) комплексе расположены средства размещения, то количество парковочных и (или) машино-мест для общей площади средств размещения рассчитывается отдельно. В общую площадь средств размещения включается общая площадь номерного фонда, а также комплексы СПА, обеденные залы, рестораны и другие заведения общественного питания, технические и вспомогательные помещения объектов общественного питания, остекленные веранды, гардеробные, переговорные, конференц-залы, бассейны крытого типа, вспомогательные помещения бассейнов, торговые помещения, физкультурно-оздоровительные помещения, развлекательные и образовательные помещения, помещения (здания), обеспечивающие оказание услуг по лечению и оздоровлению населения, бизнес центры. К местам общего пользования (МОП) относятся: холлы (вестибюли), коридоры, лифтово-лестничные блоки, санузлы общего пользования, атриумы, зимние сады. При расчете минимального отношения площади объектов инфраструктуры и МОП к общей надземной площади зданий и сооружений комплекса (объекта), в общую надземную площадь также не включается площадь надземного и многоуровневого паркингов.

Примечания:

1. Рядом с границами участков объектов образования необходимо предусматривать места для кратковременной остановки автотранспорта родителей, привозящих детей, на расстоянии не более 50 м от входов в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории.

2. Пешеходная доступность (длина пути) от стоянок для временного хранения легковых автомобилей до объектов в зонах массового отдыха не должна превышать 1000 м. 

3. Стоянки для туристических автобусов и легковых автомобилей следует размещать не далее 500 м от объекта туристического осмотра, не нарушая его архитектурно-градостроительный облик.

4. При расчете общей площади не учитывается площадь эксплуатируемой кровли, встроенно-пристроенных и отдельно стоящих гаражей-стоянок. 

5. Допускается размещение стоянок для объектов социального назначения на территориях общего пользования, на части автомобильной дороги и (или) территории, примыкающей к проезжей части и (или) тротуару и иных объектов улично-дорожной сети, на расстоянии не более 50 м от входов на территорию в соответствии с утвержденной документацией по планировке территории. Нормативные разрывы от таких парковок не устанавливаются.

6. При размещении параллельных парковок в карманах улиц и дорог, а также на внутриквартальных территориях минимальное расстояние между группами отдельно стоящих площадок для парковки транспортных средств не должно быть менее 2,5 метра с целью организации прохода и островка безопасности.

7. Расчетные показатели машино-мест (парковочных мест), указанные в таблице №4, при строительстве или реконструкции объектов капитального строительства за счет бюджетных денежных средств применяются по заданию на проектирование.

8. Санитарные разрывы от автостоянок и гаражей-стоянок до зданий различного назначения следует применять в соответствии с таблицей 7.1.1 СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03.

9. Размещение парковочных и (или) машино-мест с оборудованием для зарядки электромобилей и подзаряжаемых гибридных автомобилей в стоянках автомобилей следует осуществлять в соответствии с СП 113.13330.2023. Расчетную потребность в зарядных устройствах для электромобилей следует устанавливать в соответствии с заданием на проектирование, но не менее установленной СП 42.13330.2016.

10. Места для хранения и паркования автомобилей, принадлежащих маломобильным гражданам, предусматривают в соответствии с требованиями СП 59.13330.2020.

11. В границах земельного участка при реконструкции объекта культурного наследия расчетное количество парковочных и (или) машино-мест определяется по заданию на проектирование при условии прохождения проектной документации государственной экспертизы в текущем году.

12. Расчетные показатели парковочных и (или) машино-мест применяются к объектам в границах территории, планируемой под строительство и (или) реконструкцию.


1.3.2.2. При комплексном развитии территории допускается сокращать расчетное количество парковочных и (или) машино-мест, но не более чем на 50%, в случаях развития и строительства выделенных городских полос для проезда автобусов.

1.3.2.3. При комплексном развитии территории допускается предусматривать места для хранения и парковки автомобилей вне границ земельного участка проектируемого объекта, при их пешеходной доступности (длина пути) не более 400 м до входной группы в объект капитального строительства.

1.3.2.4. Минимальное количество выделенных мест для парковки и зарядки (оборудованные розетками 220В) электромобилей на территории жилых зон, жилых кварталов и комплексов жилых домов принимается не менее 5% от расчетных парковочных мест, с пешеходной доступностью в радиусе 400 метров. Допускается увеличивать расчетное количество парковочных и (или) машиномест и связанных с этими местами зарядных устройств (станций, колонок) в соответствии с заданием на проектирование.

1.3.2.5. Расчетные показатели обеспеченности объектов, предназначенных для предоставления транспортных услуг населению и организации транспортного обслуживания населения (за исключением общественного транспорта), следует принимать в значениях, указанных в таблице №3.
                                                                                                                    Таблица №3
	Наименование объекта
	Минимально допусти-

мый уровень обеспеченности
	Максимально допустимый уровень территориальной доступности

	
	единица измерения
	величи-

на
	единица измерения
	величина

	1
	2
	3
	4
	5

	Объекты по техническому обслуживанию автомобилей <1)>
	пост/200 автомобилей
	1
	не нормируется



	Автозаправочные станции
	объект/1200 автомобилей
	1
	не нормируется

	Примечания:

1. Размещение указанных объектов допускается на территориях, сопряженных с территориями автодорог и улиц городского значения.

2. Объекты по техническому обслуживанию автомобилей следует проектировать из расчета один пост на 200 легковых автомобилей, принимая размеры их земельных участков, га, для объектов:

на 5 постов - 0,5;

на 10 постов - 1,0;

на 15 постов - 1,5;

на 25 постов - 2,0.

3. Автозаправочные станции (АЗС) следует проектировать из расчета: одна топливораздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей, принимая размеры их земельных участков, га, для станций:

на 2 колонки - 0,1;

на 5 колонок - 0,2;

на 7 колонок - 0,3.


1.3.2.6. Размещение отдельных моечных пунктов автотранспорта (автомоек) допускается при соблюдении размеров ориентировочных санитарно-защитных зон, установленных СанПиН 2.2.1/2.1.1.1200-03 «Санитарно-защитные зоны и санитарная классификация предприятий, сооружений и иных объектов» (санитарно-защитная зона от мойки автомобилей до 2 постов - 50 м, от мойки автомобилей с количеством постов от 2 до 5 - 100 м).

В санитарно-защитных зонах запрещается размещение следующих объектов: жилой застройки, включая отдельные жилые дома, ландшафтно-рекреационных зон, зон отдыха, территорий садоводческих товариществ и коттеджной застройки, коллективных или индивидуальных дачных и садово-огородных участков, а также других территорий с нормируемыми показателями качества среды обитания, спортивных сооружений, детских площадок, образовательных и детских учреждений, лечебно-профилактических и оздоровительных учреждений общего пользования.

1.3.2.7. Места для постоянного, временного хранения и технического обслуживания легковых автомобилей всех категорий необходимо размещать с учетом соблюдения максимально допустимого уровня их территориальной доступности, а также градостроительных и технических регламентов (градостроительных ограничений, пожарных, санитарных норм и правил).

1.3.2.8. При проектировании, строительстве, реконструкции объектов дорожного хозяйства следует предусматривать устройство велосипедных дорожек (велосипедных полос).

1.3.3. В области благоустройства и озеленения 

1.3.3.1. Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в области благоустройства и озеленения принимать в значениях, указанных в нормативах градостроительного проектирования Краснодарского края, утвержденных приказом департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 16 апреля 2015 года № 78.


1.3.3.2. При размещении озелененных территорий общего пользования следует максимально сохранять участки с существующими насаждениями и водоемами. Процентное соотношение площади зеленых насаждений на территории общего пользования площадью более 3 га принимают не менее 70% ее площади, на территории общего пользования площадью менее 3 га - не менее 40% ее площади.

1.3.3.3. При озеленении земельного участка необходимо высаживать деревья из расчета 7,5 дерева на каждые 1000 кв. м земельного участка. В том числе осуществлять посадку деревьев вдоль границ территории проектирования, граничащей с территориями общего пользования, на расстоянии не более 8 метров от границы участка, из расчета 84 дерева на 1 км границы территории проектирования, с соблюдением интервала не более 12 метров между ними.

1.3.3.4. Плоскостные спортивные сооружения, в том числе планируемые к размещению генеральным планом, допускается размещать в озелененных территориях общего пользования (без образования земельного участка) на площади не более 20% от площади озелененной территории общего пользования.

1.3.3.5. Расчетный показатель минимального уровня обеспеченности многоквартирных жилых домов площадками придомовой территории принимать в значениях, согласно таблице №4.

Таблица №4
	Элемент придомовой территории
	Расчетная единица
	Площадь площадки на расчетную единицу, кв.м
	Минимальный размер площадки, кв.м

	1
	2
	3
	4

	Площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста
	100 кв.м площади квартир
	2,5
	20

	Площадки для отдыха взрослого населения
	100 кв.м площади квартир
	0,4
	5

	Площадки для занятий физкультурой и спортом
	100 кв.м площади квартир
	7,5
	40

	Озелененные территории
	площадь участка
	согласно предельным параметрам вида разрешенного использования
	согласно предельным параметрам вида разрешенного использования

	Примечание:

1. Устройство площадок для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста не допускается на крышах зданий, строений, сооружений выше двух надземных этажей и выше 10 метров от средней планировочной отметки земли проектируемого объекта капитального строительства.

2. Устройство площадок для занятий физкультурой не допускается на крышах зданий, строений, сооружений выше пяти надземных этажей и выше 21 метра от средней планировочной отметки земли проектируемого объекта капитального строительства.

3. Площадки для занятий физкультурой и спортом, размещаемые на крышах зданий, строений, сооружений выше двух надземных этажей и выше 10 метров от средней планировочной отметки земли проектируемого объекта капитального строительства, должны быть оборудованы сплошным сетчатым ограждением сверху и по периметру высотой не менее 4 метров.

4. При комплексном развитии территории допускается сокращение площадок для занятий физкультурой в случае устройства плоскостных спортивных сооружений (спортивных площадок) общего пользования и (или) размещения физкультурно-оздоровительных комплексов площадью не менее расчетной площади таких площадок.

5. Не допускается сокращать расчетную площадь площадок для игр детей и для занятия физкультурой за счет спортивных зон общеобразовательных школ, институтов и прочих учебных заведений.

6. Информационные стенды размещаются на всех приватных придомовых территориях, в том числе на территории детских игровых площадок, площадок для занятий физкультурой взрослого населения, площадок отдыха взрослого населения в количестве не менее одного элемента на каждой площадке.

7. При группе жилых домов необходимо предусматривать площадки для выгула домашних животных в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории муниципального образования, утвержденных решением Думы муниципального образования городской округ город-курорт Геленджик Краснодарского края от 31 мая 2022 года №510.

8. В пределах жилых территорий и на придомовых территориях следует предусматривать открытые площадки (гостевые автостоянки) для парковки легковых автомобилей посетителей из расчета одно машино-место (парковочное место) на 600 кв.м площади квартир, удаленные от подъездов обслуживаемых жилых домов не более чем на 200 м.

8. При проектировании многоквартирных домов в число парковочных мест (машино-мест) не допускается включение механизированных роторных парковок.


1.3.3.6. Расчетный показатель минимального уровня обеспеченности индивидуальных жилых домов площадками при подготовке концепции комплексного развития территории и (или) документации по планировке территории следует принимать в значениях, согласно таблице № 5.
                                                                                                                    Таблица №5
	Элемент придомовой территории
	Расчетная единица
	Площадь на расчетную единицу, кв. м
	Минимальный размер площадки, кв. м

	1
	2
	3
	4

	Площадки для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста
	1 житель
	0,55
	20

	1
	2
	3
	4

	Площадки для отдыха взрослого населения
	1 житель


	0,09


	5



	Площадки для занятий физкультурой и спортом
	1 житель
	1,65
	40

	Озелененные территории
	Площадь участка
	Согласно предельным параметрам вида разрешенного использования
	Согласно предельным параметрам вида разрешенного использования

	Примечания:

1. Устройство площадок для игр детей дошкольного и младшего школьного возраста не допускается на крышах зданий, строений, сооружений выше двух надземных этажей и выше 10 метров от средней планировочной отметки земли проектируемого объекта капитального строительства.

2. Площадки для занятий физкультурой и спортом, размещаемые на крышах зданий, строений, сооружений выше двух надземных этажей и выше 10 метров от средней планировочной отметки земли проектируемого объекта капитального строительства, должны быть оборудованы сплошным сетчатым ограждением сверху и по периметру высотой не менее 4 метров.

3. Не менее 50% территории площадок для занятий физкультурой и спортом необходимо предусматривать для размещения площадок для игровых видов спорта.


1.3.4. В области образования


Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в области образования следует принимать в значениях, согласно таблице № 6.
                                                                                                          Таблица №6
	Наименование вида объектов
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	1
	2
	3
	4

	Дошкольные образовательные организации <*>

	минимально допустимый уровень обеспеченности населения
	обеспеченность местами, мест на 1000 населения
	по расчету <**>

	
	
	размер земельного участка
	не нормируется

	
	максимально допустимый уровень территориаль-ной доступности


	радиус обслуживания в зависимости от территориальной зоны, м


	многоэтажной застройки
                   
	300

	
	
	
	среднеэтажной застройки
	400

	
	
	
	малоэтажной застройки
	550

	
	
	
	индивидуальной застройки
	550

	
	
	
	иных зон
	450

	Крытые бассейны для дошкольников <*>

	минимально допустимый  уровень обеспечен-ности  
	обеспеченность местами, мест на 1000 населения
               
	по заданию на проектирование

	             1
	           2
	               3
	                     4

	
	населения
	
	

	Общеобразова -тельные организации: школы, лицеи, гимназии, кадетские училища <*>
             
	минимально допустимый уровень обеспеченности населения
	обеспеченность местами, мест на 1000 населения
	по расчету <**>

	
	
	размер земельного участка на одного учащегося в зависимости от вместимости учреждения, кв. м <***>
	40 - 400
	55

	
	
	
	401 - 500
	65

	
	
	
	501 - 600
	55

	
	
	
	601 - 800
	45

	
	
	
	801 - 1100
	36

	
	
	
	1101 - 1500
	23

	
	
	
	1501 - 2000
	18

	
	
	
	2001 и более
	16

	
	максимально допустимый уровень территориальной доступности
	радиус обслуживания в зависимости от территориальной зоны, м <****>
	многоэтажной застройки
	500

	
	
	
	среднеэтажной застройки
	650

	
	
	
	малоэтажной застройки
	900

	
	
	
	индивидуальной застройки
	900

	
	
	
	иных зон
	700

	--------------------------------

<*> Объект необходимо рассчитывать в рамках разработки ДПТ.

<**> Расчетное количество мест в дошкольных образовательных организациях и общеобразовательных организациях определяется по следующим формулам:

[image: image1.wmf]((

К0К1К2)0,3(К3К4К5К6))1000

Рдоо,

N

++´++++´

=


К0 - количество детей одного в возрасте от 2 мес. до 1 года,

К1 - количество детей в возрасте от 1 года до 2 лет,

К2 - количество детей в возрасте от 2 до 3 лет,

К3 - количество детей в возрасте от 3 до 4 лет,

К4 - количество детей в возрасте от 4 до 5 лет,

К5 - количество детей в возрасте от 5 до 6 лет,

К6 - количество детей в возрасте от 6 до 7 лет,

N - общее количество населения

РДОО - расчетное количество мест в объектах дошкольного образования, мест на 1 тыс. чел.

[image: image2.wmf]7891011121314151617

ООШ

((

ККККККККК)(КК)0,75))1000

Р

N

++++++++++´´

=


К7 - количество детей в возрасте от 7 до 8 лет,

К8 - количество детей в возрасте от 8 до 9 лет,

К9 - количество детей в возрасте от 9 до 10 лет,

К10 - количество детей в возрасте от 10 до 11 лет,

К11 - количество детей в возрасте от 11 до 12 лет,

К12 - количество детей в возрасте от 12 до 13 лет,

К13 - количество детей в возрасте от 13 до 14 лет,

К14 - количество детей в возрасте от 14 до 15 лет,

К15 - количество детей в возрасте от 15 до 16 лет,

К16 - количество детей в возрасте от 16 до 17 лет,

К17 - количество детей в возрасте от 17 до 18 лет,

N - общее количество населения

РООШ - расчетное количество мест в объектах среднего школьного образования, мест на 1 тыс. чел.

Показатели рассчитываются на муниципальное образование, опираясь на данные возрастно-полового состава населения Краснодарского края управления Федеральной службы государственной статистики по Краснодарскому краю и Республике Адыгея (https://23.rosstat.gov.ru/population_kk#), на год, предшествующий расчетному.

<***> Размеры земельных участков общеобразовательных организаций могут быть уменьшены при условии соблюдения требований технических регламентов.

<****> Пути подходов учащихся к общеобразовательным школам с начальными классами не должны пересекать проезжую часть магистральных улиц в одном уровне.

Примечания:

1. В случае отсутствия расчетных показателей в нормативах городского округа, показатели могут быть рассчитаны в рамках подготовки документации по планировке территории.

2. Указанные радиусы обслуживания не распространяется на специализированные и оздоровительные дошкольные организации, а также на специальные детские ясли-сады общего типа и общеобразовательные организации (языковые, математические, спортивные и т.п.). Доступность для сельских поселений для учащихся начального общего образования - 15 мин. (в одну сторону), для учащихся основного общего и среднего общего образования - не более 50 мин. (в одну сторону).

3. На территории муниципальных образований Краснодарского края, при градостроительных условиях, характеризующихся сложным рельефом, природно-климатическими и другими факторами отрицательного воздействия на планировочное развитие территории, радиусы обслуживания социальных объектов следует принимать, руководствуясь нормативами городского округа


1.3.5. В области физической культуры и спорта


Расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности населения и максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения в области физической культуры и спорта следует принимать в значениях, согласно таблице № 7.
                                                                                                          Таблица №7
	Наименование вида объектов
	Тип расчетного показателя
	Наименование расчетного показателя, единица измерения
	Значение расчетного показателя

	1
	2
	3
	4

	Плоскостные спортсооружения <*>
             1
	минимально допустимый уровень обеспеченности населения
	обеспеченность, кв. м площади игровой зоны на 1000 населения
	в город-ском населен-ном пункте
	412,5

	
	
	
	в сель-ском населен-ном пункте
	412,5

	
	
	размер земельного участка, кв. м
	по заданию на проектирование

	
	максимально допустимый уровень территориаль-
           2
	транспортная доступность, мин.
                  3
	в зависимости от вида объекта <**>
4

	
	ной доступности
	
	

	Спортивные залы <*>

	минимально допустимый уровень обеспеченности населения

	обеспеченность, кв. м площади здания на 1000 населения
	в городском населенном пункте
	123,9

	
	
	
	в сельском населенном пункте
	69,3

	
	
	размер земельного участка, кв. м на 1000 населения
	в городском населенном пункте
	206,5

	
	
	
	в сельском населенном пункте
	115,5

	
	максимально допустимый уровень территориальной доступности
	транспортная доступность, мин.
	1000

	Крытые плавательные бассейны <*>
           1
	минимально допустимый уровень обеспеченности населения
	обеспеченность, количество объектов на 1000 населения
	в городском населенном пункте
	0,05

	
	
	
	в сельском населенном пункте
	0,04

	
	
	размер земельного участка
	по заданию на проектирование

	
	максимально допустимый уровень территориаль- 
           2
	транспортная доступность, мин.
                3
	в зависимости от вида объекта <*> <*>
4

	
	ной доступности
	
	

	Другие объекты, включая крытые спортивные объекты с искусствен- ным льдом, манежи, лыжные базы, биатлонные комплексы, сооружения для стрелковых видов спорта и т.д. <*>

	минимально допустимый уровень обеспеченности населения
	обеспеченность, кв. м площади здания на 1000 населения
	в городском населенном пункте
	46

	
	
	
	в сельском  населенном пункте
	33

	
	
	размер земельного участка, кв. м на 1000 населения
	в городском населенном пункте
	76,67

	
	
	
	в сельском населенном пункте
	55

	
	максимально допустимый уровень территориальной доступности
	транспортная доступность, мин.
	в зависимости от вида объекта <**>

	Объекты городской и рекреацион-ной инфраструкту-ры, приспособлен-

ные для занятий физической культурой и спортом, в том числе универсаль-ные спортив- 
              1
	минимально допустимый уровень обеспеченности населения
	обеспеченность, кв. м площади здания на 1000 населения
	в городском населенном пункте
	90,8

	
	
	
	в сельском населенном пункте
	76,8

	
	
	размер земельного участка, кв. м на 1000 населения
	по заданию на проектирование

	
	максимально допустимый уровень

территориаль-
           2
	пешеходная доступ-ность, в городских населенных пунктах, 1 м
	1000

	
	
	                3
	4

	спортивные игровые площадки, дистанции, велодорожки, споты (плаза начального уровня), площадки с тренажерами, сезонные катки <*>
	ной доступности
	транспортная доступность, мин.
	в зависимости от вида объекта <*> <*>

	<*> Объект необходимо рассчитывать в рамках разработки ДПТ.

<**> Для объектов спортивной инфраструктуры: крытый спортивный объект с искусственным льдом, физкультурно-спортивный комплекс, рекомендованы следующие нормативы транспортной доступности (общественным транспортом):

для крупного города (город более 100 тыс. чел.) - не более 30 мин.;

для малых и средних городов, в том числе поселков городского типа (от 5 тыс. до 100 тыс. чел.) - не более 60 мин.;

для сельских населенных пунктов - не более 1 ч. 30 мин.

Для объектов спортивной инфраструктуры: малая спортивная площадка, универсальная спортивная игровая площадка, уличные тренажеры, приспособленные спортивные площадки рекомендуется пешеходная доступность до 1000 м.

Для объектов спортивной инфраструктуры: лыжные трассы, спортивные манежи, биатлонные комплексы, спортивные базы, центры спортивной подготовки, в том числе по водным видам спорта (гребные комплексы) нормативы транспортной доступности не устанавливаются.

Примечания:

1. Доступность для помещений для физкультурно-оздоровительных занятий принимается в пределах 500 м, для физкультурно-спортивных центров жилых районов - не более 1500 м.

2. На территории муниципального образования, при градостроительных условиях, характеризующихся сложным рельефом, природно-климатическими и другими факторами отрицательного воздействия на планировочное развитие территории, радиусы обслуживания социальных объектов следует принимать, руководствуясь нормативами городского округа.

3. При разработке документов территориального планирования расчет количества и площадей объектов спортивной инфраструктуры необходимо осуществлять в соответствии с приказом Минспорта России от 19 августа 2021 года № 649 «О рекомендованных нормативах и нормах обеспеченности населения объектами спортивной инфраструктуры».

4. При разработке ДПТ на территорию площадью более 10 га параметры территории под плоскостные спортсооружения и объекты городской и рекреационной инфраструктуры, приспособленные для занятий физической культурой и спортом, принимаются не менее 16 x 25 м.


1.3.6. В области курортно-туристской деятельности

1.3.6.1. Предельные параметры объектов капитального строительства с видами разрешенного использования земельных участков: «Санаторная деятельность» (код 9.2.1), «Курортная деятельность» (код 9.2), «Гостиничное обслуживание» (код 4.7), «Туристическое обслуживание» (код 5.2.1), 
а также для всех видов разрешенного использования земельных участков в зоне отдыха, курортной зоне, рекреационно-курортной зоне, общественно-деловой зоне, зоне гостиничного обслуживания и зоне лечебно-оздоровительных учреждений, за исключением земельных участков, имеющих особое природоохранное, научное, историко-культурное, эстетическое, лечебное, оздоровительное и иное особо ценное значение следует принимать в значениях, указанных в таблице № 8.
  Таблица №8
	Удаленность от береговой линии
	Предель-

ная высо-

та зданий (м)
	Преде-льная этаж-ность
	Предельная плот-ность номерно-го фонда, техни
ческих и вспомогательных помещений персонала, тыс. кв. м/га
	Предель-ная плот-ность застрой-ки, 5 тыс. м2/га 
	Макси-мальный                       % застройки
	Мини

маль-

ный % озеле-нения
	Мини-мальное процен-тное отноше-ние площади объектов инфра-структу-ры и МОП к общей надзем-ной площади зданий и сооруже-ний комплек-са (объек-та), % 

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	1 линия 100 м от береговой линии          
	21
	4
	6
	12
	50
	15
	35/45 %

	2 линия (100 -                     300 м от береговой линии)


	25
	6
	7
	14
	50
	15
	35/45 %

	3 линия (300 -                     

500 м от береговой линии)
	30
	8
	8
	16
	50
	15
	35/45 %

	4 линия (более 500 м от береговой линии)*
	33
	10
	9
	18
	50
	15
	35/45

	Примечания:

1. В подсчет процента застройки не входит площадь бассейнов.

2. Плотность номерного фонда, технических и вспомогательных помещений персонала - отношение суммарной площади номерного фонда и технических помещений, не относящихся к МОП, без учета лоджий и балконов, к площади земельного участка (сумме площадей земельных участков) в границах территории проектирования.

3. Плотность застройки рассчитывается как отношение общей площади надземной части здания без учета площади открытых бассейнов, эксплуатируемой кровли, балконов и террас, а также надземного паркинга, в том числе многоуровневого, к площади земельного участка (сумме площадей земельных участков) в границах территории проектирования. Также данный показатель применяется при определении минимального размера земельного участка для объекта в области санаторно-курортной и оздоровительной деятельности, отдыха и туризма, а также в случае проектирования средства размещения в составе многофункционального комплекса или здания.

3. К объектам инфраструктуры зданий и сооружений комплекса (объекта) относятся: комплексы СПА, обеденные залы, рестораны и другие заведения общественного питания, технические и вспомогательные помещения объектов общественного питания, остекленные веранды, гардеробные, переговорные, конференц-залы, бассейны крытого типа, вспомогательные помещения бассейнов, торговые помещения, физкультурно-оздоровительные помещения, развлекательные и образовательные помещения, помещения (здания), обеспечивающие оказание услуг по лечению и оздоровлению населения, бизнес центры. К местам общего пользования (МОП) относятся: холлы (вестибюли), коридоры, лифтово-лестничные блоки, санузлы общего пользования, атриумы, зимние сады. При расчете минимального отношения площади объектов инфраструктуры и МОП к общей надземной площади зданий и сооружений комплекса (объекта), в общую надземную площадь также не включается площадь надземного и многоуровневого паркингов.

5. При подсчете лестнично-лифтовых блоков необходимо включать площадь лифтового холла, лестничных площадок и ступеней с учетом их площади в уровне одного этажа.

6. Минимальное процентное отношение площади объектов инфраструктуры и МОП к общей надземной площади зданий и сооружений комплекса (объекта) рассчитывается в границах территории проектирования.

7. В случаях, когда земельный участок попадает в несколько зон регулирования застройки, показатель предельной высоты зданий или самостоятельных элементов здания (блоков, секций) и предельной этажности определяется в соответствии с размещением относительно каждой зоны регулирования застройки.

8. В случаях, когда земельный участок попадает в несколько зон регулирования застройки, показатель предельной плотности застройки рассчитывается как отношение суммы произведений показателя предельной плотности застройки для каждой зоны (Dзн.1, Dзн.2) и площади части земельного участка, попадающей в соответствующую зону (S чзу.зн.1, S чзу.зн.2), к общей площади земельного участка (Sобщ.):

[image: image3.wmf]зн.1чзу.зн.1зн.2чзу.зн.2

общ.

()()(...)

DSDS

S

*+*+


Аналогичным способом рассчитывается предельная плотность номерного фонда, технических и вспомогательных помещений персонала в случаях, когда земельный участок попадает в несколько зон регулирования застройки, а именно: интерполяцией пропорционально тому, какую площадь занимает часть земельного участка в соответствующей зоне регулирования застройки.

9. При определении береговой линии необходимо использовать сведения, содержащиеся в выписке из ЕГРП о земельном участке, а в случае ее отсутствия в иной документации, утвержденной в установленном порядке.

10. При реализации масштабных инвестиционных проектов федерального значения, под которыми понимаются проекты, соответствующие критериям, установленным Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2014 года № 1603 «Об утверждении критериев, которым должны соответствовать объекты социально-культурного назначения и масштабные инвестиционные проекты, для размещения (реализации) которых допускается предоставление земельного участка, находящегося в федеральной собственности, в аренду без проведения торгов» и признанные таковыми в соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации, допускается увеличение предельной высоты зданий, находящихся в 1, 2 и 3 зоне регулирования застройки, но не более чем в два раза. Предельное количество надземных этажей таких объектов не может превышать 10 этажей.


1.3.6.2.(*) Предельный параметр плотности застройки объектов капитального строительства, располагающихся за пределами 500 м от береговой линии Черного моря с ВРИ земельных участков: «Санаторная деятельность» (код 9.2.1), «Гостиничное обслуживание» (код 4.7), «Курортная деятельность» (код 9.2), «Туристическое обслуживание» (код 5.2.1) рассчитывается по формуле:

Пз = Э + 8, где:
Пз - предельная плотность застройки, тыс. кв. м/га;

Э - максимальная этажность объекта, планируемого к строительству, эт.

Предельный параметр плотности номерного фонда, технических и вспомогательных помещений персонала таких объектов рассчитывается по формуле:

Пнф = Э x 0,5 + 4, где

Пнф - предельная плотность номерного фонда, технических и вспомогательных помещений персонала, тыс. кв. м/га;
Э - максимальная этажность объекта, планируемого к строительству, эт.

Пример расчетных значений предельных показателей таких объектов приведен в таблице №8.1.
Таблица №8.1
	Максимальная этажность объекта, планируемого к строительству
	Предельная плотность номерного фонда, технических и вспомогательных помещений персонала, тыс. кв. м/га
	Предельная плотность застройки, тыс. кв. м/га

	4
	6
	12

	6
	7
	14

	8
	8
	16

	10
	9
	18

	Примечания:

1. Плотность номерного фонда, технических и вспомогательных помещений персонала - отношение суммарной площади номерного фонда и технических помещений, не относящихся к МОП, без учета лоджий и балконов, к площади земельного участка (сумме площадей земельных участков) в границах территории проектирования.

2. Плотность застройки рассчитывается как отношение общей площади надземной части здания без учета площади открытых бассейнов, эксплуатируемой кровли, балконов и террас, а также надземного паркинга, в том числе многоуровневого, к площади земельного участка (сумме площадей земельных участков) в границах территории проектирования. Также данный показатель применяется при определении минимального размера земельного участка для объекта в области санаторно-курортной и оздоровительной деятельности, отдыха и туризма, а также в случае проектирования средства размещения в составе многофункционального комплекса или здания.


2. Обоснование предельных значений расчетных показателей

 основной части нормативов городского округа
Обоснование предельных значений расчетных показателей основной части нормативов гороского округа приведены в нормативах градостроительного проектирования Краснодарского края, утвержденных приказом департамента по архитектуре и градостроительству Краснодарского края от 16 апреля 2015 года № 78.
3. Правила и область применения расчетных показателей,

содержащихся в основной части нормативов городского округа
3.1. Назначение нормативов городского округа
3.1.1. Нормативы городского округа применяются при разработке, согласовании, утверждении, внесении изменений и реализации документов территориального планирования муниципального образования, а также используются для принятия решений органами местного самоуправления муниципального образования в пределах своих полномочий.

 3.1.2. Нормативы городского округа отражают особенности муниципального образования, связанные с формированием новых жилых районов, реконструкцией сложившейся застройки и градостроительным развитием территории муниципального образования.

3.2. Правила и область применения нормативов 
городского округа
3.2.1. Действие нормативов городского округа распространяется на территорию муниципального образования.

3.2.2. Нормативы городского округа применяются при подготовке, согласовании, экспертизе и реализации градостроительной документации, архитектурно-строительном проектировании, строительстве, реконструкции объектов капитального строительства, эксплуатации зданий и сооружений, используются для принятия решений органами государственной власти и местного самоуправления, органами контроля и надзора, и обязательны для исполнения всеми юридическими и физическими лицами, осуществляющими и контролирующими градостроительную деятельность на территории муниципального образования.

3.2.3. Расчетные показатели, не установленные нормативами городского округа следует принимать в значениях, предусмотренных нормативами градостроительного проектирования Краснодарского края.

3.2.4. По вопросам, не рассматриваемым в нормативах городского округа и нормативах градостроительного проектирования Краснодарского края, следует руководствоваться нормативными правовыми актами и нормативно-техническими документами, действующими на территории Российской Федерации.
3.2.5. В случае если в нормативах городского округа установлены предельные значения расчетных показателей минимально допустимого уровня обеспеченности населения объектами местного значения, при подготовке градостроительной документации и архитектурно-строительном проектировании расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспеченности такими объектами населения муниципального образования не могут быть ниже этих предельных значений.

3.2.6. В случае если в нормативах городского округа установлены предельные значения расчетных показателей максимально допустимого уровня территориальной доступности объектов местного значения для населения, при подготовке градостроительной документации и архитектурно-строительном проектировании расчетные показатели максимально допустимого уровня территориальной доступности таких объектов для населения муниципального образования не могут превышать эти предельные значения.
Глава муниципального образования
городской округ город-курорт Геленджик
Краснодарского края                                                                         А.А. Богодистов

PAGE  

