ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНО

решением Думы муниципального

образования город-курорт Геленджик

от________________№ _____

Техническое задание на разработку инвестиционной программы

муниципального унитарного предприятия муниципального образования

город-курорт Геленджик

«Водопроводно-канализационное хозяйство»

на 2019-2021 годы

2018 год

1. Общие данные

- 1.1. Орган местного самоуправления,

- уполномоченный на утверждение

- инвестиционной программы

- Органом местного самоуправления, уполномоченным на утверждение инвестиционной программы, является Дума муниципального образования город-курорт Геленджик

- 1.2. Разработчик инвестиционной программы

- Муниципальное унитарное предприятие муниципального образования город-курорт Геленджик «Водопроводно-канализационное хозяйство» (далее – МУП «ВКХ»)

- 1.3. Основание для разработки инвестиционной программы

- Федеральный закон от 7 декабря 2011 года № 416-ФЗ                            «О водоснабжении и водоотведении»;

- постановление Правительства Российской Федерации от  29 июля 2013 года № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения»;

- Закон Краснодарского края от 15 октября 2010 года № 2065-КЗ           «О наделении органов местного самоуправления в Краснодарском крае отдельными государственными полномочиями по регулированию тарифов организаций коммунального комплекса»;

- схема водоснабжения и водоотведения муниципального образования город-курорт Геленджик, утвержденная решением Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 14 апреля 2014 года № 97;

- результаты технического обследования централизованных систем холодного водоснабжения и водоотведения за 2014 год;

- плановые значения показателей надежности, качества, энергетической эффективности объектов централизованных систем холодного водоснабжения и (или) водоотведения для МУП «ВКХ» на 2016 год, утвержденные постановлением администрации муниципального образования город-курорт Геленджик от 7 декабря 2016 года №4091 «Об утверждении производственных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере холодного водоснабжения и водоотведения на территории муниципального образования город-курорт Геленджик, на 2016-2018 годы».

2. Водоснабжение

2.1. Перечень объектов капитального строительства абонентов,

которые необходимо подключить к централизованной системе

водоснабжения

| № п/п | Год под-ключе-ния объекта | Наименование объекта подключения (с указанием адреса, местоположе-ния) |  | Подключаемая нагрузка |  |  | Распределение нагрузки по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | м3/ч. | м3/сут. |  | 2019 |  |  | 2020 |  |  |  |  | 2021 |  |
|  |  |  |  |  |  |  | м3/ч. |  | м3/сут. | м3/ч. |  | м3/сут. |  |  | м3/ч. | м3/сут. |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  |  | 10 | 11 |
| 1. г.Геленджик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 2019 | Многофунк-циональный жилой комплекс с подземной авто-стоянкой и не-жилыми по-мещениями, по-мещениями детского до-школьного учреждения по ул.Островского, 67з |  | 1,4 |  | 33,6 |  | 1,4 | 33,6 | - |  | - |  |  | - | - |
| 1.2 | 2019 | Винодельческое предприятие с дегустационным залом по ул.Фадеева, 52а |  | 42,493 |  | 180,686 |  | 21,00 | 90,00 | 21,493 |  | 90,686 |  |  | - | - |
| 1.3 | 2019 | Жилые дома блокированной застройки ЗАО АФ «Дивноморская» по ул.Киевской, ул. Луначарского |  | 1,459 |  | 35 |  | 1,459 | 35 | - |  | - |  |  | - | - |
| 1.4 | 2019 | Тренировочная площадка по ул.Солнцедар-ской, 1з |  | 2,06 |  | 64,9 |  | 2,06 | 64,9 | - |  | - |  |  | - | - |
| 1.5 | 2020 | Спортивный комплекс с 50-метровым открытым плавательным бассейном по ул.Солнцедарс-кой, 1д |  | 4,87 |  | 96,68 |  | - | - | 4,87 |  | 96,68 |  |  | - | - |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  |  | 10 | 11 |
| 1.6 | 2019 | Многоквар-тирный жилой дом (далее - МЖД) по ул.Колхозной, 112 |  | 0,386 |  | 9,253 |  | 0,386 | 9,253 | - |  | - |  |  | - | - |
| 1.7 | 2019 | Здание коттеджа, здание спального коттеджа, здание бани с сауной, здание кафе «Лаванда» с пристройкой и навесом по ул.Луначарского, 133 |  | 0,69 |  | 16,63 |  | 0,69 | 16,63 | - |  | - |  |  | - | - |
| 1.8 | 2019 | 12 - квартир-ный жилой дом по ул.Цветоч-ной, 39 |  | 0,259 |  | 6,216 |  | 0,259 | 6,216 | - |  | - |  |  | - | - |
| 1.9 | 2020 | Гостиничный комплекс со встроенными помещениями по ул.Лу-начарского, 133 |  | 5,62 |  | 21,12 |  | - | - | 5,62 |  | 21,12 |  |  | - | - |
| 1.10 | 2021 | Кемпинг «Де-сантник» по ул.Десантной, б/н |  | 0,2 |  | 4,95 |  | - | - | - |  | - |  |  | 0,2 | 4,95 |
| 1.11 | 2021 | Апарт-отель Тонкий мыс по ул.Десантной, 2 |  | 5,731 |  | 41,628 |  | - | - | - |  | - |  |  | 5,731 | 41,628 |
| 1.12 | 2019 | Объект индивидуаль-ного жилищ-ного строи-тельства (да-лее – ИЖС) в районе Тон-кого мыса по ул.Десантной, б/н |  | 0,83 |  | 20,0 |  | 0,25 | 6 | 0,29 |  | 7 |  |  | 0,29 | 7 |
| 1.13 | 2020 | Ремонтные мас-терские и мас-терские техни-ческого обслу-живания по ул.3-й км Сухумского шоссе, б/н |  | 0,41 |  | 10,0 |  | - | - | 0,205 |  | 5 |  |  | 0,205 | 5 |
| 1.14 | 2019 | Объекты ИЖС в районе ул.Лу-начарского, б/н |  | 3,75 |  | 90,0 |  | 1,25 | 30,0 | 1,25 |  | 30,0 |  |  | 1,25 | 30,0 |
| 1.15 | 2021 | Объект оптовой и розничной торговли по ул.Ходенко, б/н |  | 0,16 |  | 4,0 |  | - | - | - |  | - |  |  | 0,16 | 4,0 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  |  | 10 | 11 |
| 1.16 | 2019 | Объекты гостиничного типа по ул. Взлетной, ул.Парковой, ул.Турис-тической |  | 5,0 |  | 120,0 |  | 1,66 | 40,0 | 1,66 |  | 40,0 |  |  | 1,66 | 40,0 |
| 1.17 | 2019 | Производст-венный объект по ул.Новорос-сийской, б/н |  | 0,208 |  | 5,0 |  | 0,208 | 5,0 | - |  | - |  |  | - | - |
| 1.18 | 2021 | Объект хранения автотранспорт-ных средств для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринима-тельской деятель-ности, по ул.Новорос-сийской, б/н |  | 0,16 |  | 4,0 |  | - | - | - |  | - |  |  | 0,16 | 4,0 |
| 1.19 | 2019 | Объект опто-вой и рознич-ной торговли в микрорайоне Северный, б/н |  | 0,125 |  | 3,0 |  | 0,125 | 3,0 | - |  | - |  |  | - | - |
| 1.20 | 2021 | Объект для размещения гостиничного комплекса по ул.Туристи-ческой, б/н |  | 2,9 |  | 70,0 |  | - | - | - |  | - |  |  | 2,9 | 70,0 |
| 1.21 | 2019 | Комплекс малых гостиниц в районе ДОЛ «Североморец» по ул.Взлетной, б/н |  | 1,875 |  | 45,0 |  | 0,62 | 15 | 0,62 |  | 15 |  |  | 0,62 | 15 |
| 1.22 | 2020 | Торговый комп-лекс по ул.Севе-роморской, 2 |  | 0,33 |  | 8,0 |  | - | - | 0,33 |  | 8,0 |  |  | - | - |
| 1.23 | 2020 | Авторынок по ул.Луначар-ского, 360 |  | 0,208 |  | 5,0 |  | - | - | 0,208 |  | 5,0 |  |  | - | - |
| 1.24 | 2019 | Объект раз-мещения комп-лекса дорожных услуг в микрорайоне Марьинский, б/н |  | 0,125 |  | 3,0 |  | 0,062 | 1,5 | 0,062 |  | 1,5 |  |  | - | - |
| 1.25 | 2019 | Многоэтаж-ные жилые дома в микрорайоне Северный, б/н |  | 30,83 |  | 740,0 |  | 10,27 | 246,66 | 10,27 |  | 246,66 |  |  | 10,27 | 246,66 |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  |  | 10 | 11 |
| 1.26 | 2020 | Спортивный комплекс по ул.Солнце-дарской, 1д |  | 0,83 |  | 20,0 |  | - | - | 0,83 |  | 20,0 |  |  | - | - |
| 1.27 | 2021 | Спортивный комплекс по ул.Солнце-дарской, 1г |  | 0,83 |  | 20,0 |  | - | - | - |  | - |  |  | 0,83 | 20,0 |
| 1.28 | 2019 | Спортивный комплекс ул.Солнце-дарской, 1е |  | 0,83 |  | 20,0 |  | 0,83 | 20,0 | - |  | - |  |  | - | - |
| 1.29 | 2019 | МЖД по ул.Луначарс-кого, 4в (2 очередь) |  | 3,266 |  | 78,394 |  | 3,266 | 78,394 | - |  | - |  |  | - | - |
| 1.30 | 2019 | Объекты ИЖС по ул.Ясеневой, ул.Десантной |  | 2,5 |  | 60,0 |  | 0,83 | 20,0 | 0,83 |  | 20,0 |  |  | 0,83 | 20,0 |
| 1.31 | 2019 | 100 объектов ИЖС в районе ул.Погранич-ной, б/н в микрорайоне Голубая Бухта |  | 5,0 |  | 120 |  | 1,66 | 40 | 1,66 |  | 40 |  |  | 1,66 | 40 |
| 1.32 | 2019 | Гостиница по ул.Красивой - угол бульвара Приморский |  | 0,25 |  | 6,0 |  | 0,25 | 6,0 | - |  | - |  |  | - | - |
| 1.33 | 2020 | Гостиница по ул.Парковой, б/н |  | 0,25 |  | 6,0 |  | - | - | 0,25 |  | 6,0 |  |  | - | - |
| 1.34 | 2019 | Жилой комплекс «Горизонт» по ул.Туристичес-кой, б/н |  | 12,82 |  | 292,39 |  | 6,04 | 145,0 | 6,14 |  | 147,39 |  |  |  |  |
| 1.35 | 2019 | Администра-тивно-бытовой корпус, расположен-ный на территории пансионата «Сосновая роща» по ул.Маячной, 9 |  | 8,09 |  | 98,4 |  | 8,09 | 98,4 | - |  | - |  |  | - | - |
| 1.36 | 2019 | Промбаза ПАО пансионат «Приморье» по ул.Новорос-сийской, 170 |  | 8,22 |  | 100,01 |  | 8,22 | 100,01 | - |  | - |  |  | - | - |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  |  | 10 | 11 |
| 1.37 | 2020 | Гостиничный комплекс в районе ДОЛ «Североморец» по ул.Взлетной, б/н |  | 1,875 |  | 45,0 |  | - | - | 1,875 |  | 45,0 |  |  | - | - |
| 1.38 | 2019 | Санитарно-бы-товое здание в районе Южной промышленной зоны, 41 |  | 0,54 |  | 4,31 |  | 0,54 | 4,31 | - |  | - |  |  | - | - |
| 1.39 | 2019 | Администра-тивно-тор-говое здание по ул.Кирова, 117 |  | 0,23 |  | 5,7 |  | 0,23 | 5,7 | - |  | - |  |  | - | - |
| 1.40 | 2019 | Жилой комплекс 3-й этап строительства (лит.7,8,9) в микрорайоне Северный |  | 6,15 |  | 65,33 |  | 6,15 | 65,33 | - |  | - |  |  | - | - |
| 1.41 | 2020 | Жилой комплекс 4-й этап строительства (лит.6,10,11,12) в микрорайоне Северный |  | 7,28 |  | 74,66 |  | - | - | 7,28 |  | 74,66 |  |  |  |  |
| 1.42 | 2019 | МЖД по ул.Майской, 5 |  | 1,125 |  | 27 |  | 1,125 | 27 | - |  | - |  |  | - | - |
| 1.43 | 2020 | Комплекс апартаментов «Регата» (2-ая очередь строительства) корпус №1, 2 по ул.Портовой, 2 |  | 1,06 |  | 25,4 |  | - | - | 1,06 |  | 25,4 |  |  | - | - |
| 1.44 | 2020 | Торгово-гостиничный комплекс с многоярусной автостоянкой по ул.Горького/ Октябрьская, 19/12, лит.Б |  | 2,49 |  | 19,9 |  | - | - | 2,49 |  | 19,9 |  |  | - | - |
| 1.45 | 2019 | Апартамент-отель по ул.Простор-ной, б/н |  | 1,13 |  | 5,29 |  | 1,13 | 5,29 | - |  | - |  |  | - | - |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  |  | 10 | 11 |
| 1.46 | 2019 | Многоквар-тирный жилой комплекс с объектами социально – культурного и бытового назначения по ул.Одесской, 1а |  | 10,34 |  | 248,26 |  | 3,44 | 82,75 | 3,44 |  | 82,75 |  |  | 3,44 | 82,75 |
| 1.47 | 2020 | Мини-гостиница со столовой по ул.Туристи-ческой, б/н |  | 2,08 |  | 16,1165 |  | - | - | 2,08 |  | 16,1165 |  |  | - | - |
| 1.48 | 2019 | МЖД по ул.Кирова, 121 |  | 1,51 |  | 36,25 |  | 1,51 | 36,25 | - |  | - |  |  | - | - |
| 1.49 | 2020 | Комплекс апартаментов по ул.Верхней, 4 |  | 9,85 |  | 249,1 |  | - | - | 9,85 |  | 249,1 |  |  | - | - |
| 1.50 | 2020 | Верхняя станция канатной дороги Ге-ленджикское лесничество |  | 0,422 |  | 10,15 |  | - | - | 0,422 |  | 10,15 |  |  | - | - |
| 1.51 | 2020 | Промежуточ-ная станция канатной дороги Геленджикс-кое лесничество |  | 0,422 |  | 10,15 |  | - | - | 0,422 |  | 10,15 |  |  | - | - |
| 1.52 | 2021 | Школа на 1100 мест по ул.Туристи-ческой, б/н |  | 3,65 |  | 87,712 |  | - | - | - |  | - |  |  | 3,65 | 87,712 |
| 1.53 | 2019 | Жилой комплекс по ул.Луначарс-кого, б/н |  | 7,1 |  | 170,4 |  | 7,1 | 170,4 | - |  | - |  |  | - | - |
| 1.54 | 2020 | Здание гостиницы по ул.Простор-ной, б/н, 5,7,9 |  | 7,71 |  | 29,97 |  | - | - | 7,71 |  | 29,97 |  |  | - | - |
| 1.55 | 2020 | Станция ка-натной дороги в районе сана-тория «Сол-нечный берег» |  | 0,422 |  | 10,15 |  | - | - | 0,422 |  | 10,15 |  |  | - | - |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  |  | 10 | 11 |
| 1.56 | 2019 | Жилые дома лит.6,7,8, под-земная авто-стоянка лит. 6/1 жилого комп-лекса «Ривье-ра» в пер.Боль-ничный, 1 (2-я очередь строительства) |  | 4,73 |  | 113,61 |  | 4,73 | 113,61 | - |  | - |  |  | - | - |
| 1.57 | 2021 | Жилые дома лит.13, 14, 15, 16 жилого комплекса «Ривьера» в пер.Больничный, 1 (3-я очередь строительства) |  | 3,85 |  | 92,4 |  | - | - | - |  | - |  |  | 3,85 | 92,4 |
| 1.58 | 2020 | Жилые дома лит.10, 11, 12 жилого комп-лекса «Ривье-ра» в пер.Боль-ничный, 1 (4-я очередь строительства) |  | 4,48 |  | 107,7 |  | - | - | 4,48 |  | 107,7 |  |  | - | - |
| 1.59 | 2019 | Гостиница по ул.Красивой, 29 |  | 1,15 |  | 5,13 |  | 1,15 | 5,13 | - |  | - |  |  | - | - |
| 1.60 | 2019 | Жилой комплекс «Алые паруса» ЗАО АФ «Дивноморс-кая» по ул.Лу-начарского, б/н |  | 7,1 |  | 170,4 |  | 7,1 | 170,4 | - |  | - |  |  | - | - |
| 1.61 | 2020 | Здание апартамент-отеля по ул.Туристи-ческой, 5 |  | 5,12 |  | 122,88 |  | - | - | 5,12 |  | 122,88 |  |  | - | - |
| 1.62 | 2020 | Гостиница по ул.Летчика Авдеева, (ул.Десантная, б/н) |  | 0,154 |  | 3,703 |  | - | - | 0,154 |  | 3,703 |  |  | - | - |
| 1.63 | 2020 | Многофунк-циональный администра-тивно-торго-вый комплекс по ул.Херсон-ской, 23 |  | 1,52 |  | 15,2 |  | - | - | 1,52 |  | 15,2 |  |  | - | - |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  |  | 10 | 11 |
| 1.64 | 2019 | МЖД в микрорайоне Северный, 2а |  | 7,16 |  | 171,9 |  | 7,16 | 171,9 | - |  | - |  |  | - | - |
| 1.65 | 2019 | Комплексная жилая за-стройка по ул.Луначарс-кого (1-я очередь) |  | 10 |  | 148 |  | 10 | 148 | - |  | - |  |  | - | - |
| 1.66 | 2019 | Строительный городок для обслуживания Гольф - поля, ЗАО АПК «Ге-ленджик», по ул.Простор-ной, б/н |  | 0,65 |  | 15,78 |  | 0,65 | 15,78 | - |  | - |  |  | - | - |
| 1.67 | 2020 | Центр культурного развития по ул.Кирова, б/н |  | 0,87 |  | 6,96 |  | - | - | 0,87 |  | 6,96 |  |  | - | - |
| 1.68 | 2021 | Спортивный комплекс с плавательным бассейном по ул.Солнце-дарской, б/н в микрорайоне Северный |  | 4,02 |  | 96,68 |  | - | - | - |  | - |  |  | 4,02 | 96,68 |
| 1.69 | 2020 | 104 - квартирный жилой дом с коммерческими помещениями в микрорайоне Северный, б/н |  | 3,6 |  | 86,49 |  | - | - | 3,6 |  | 86,49 |  |  | - | - |
| 1.70 | 2020 | Гостиница по ул.Голубая бухта, 7 |  | 0,54 |  | 12,96 |  | - | - | 0,54 |  | 12,96 |  |  | - | - |
| 1.71 | 2020 | МЖД с подзем-ным паркингом по ул.Верхней, 13 |  | 6,59 |  | 158,18 |  | - | - | 6,59 |  | 158,18 |  |  | - | - |
| 1.72 | 2021 | Комплекс береговой и морской инфраструктуры в морском порту по ул.Портовой, 1 |  | 7,24 |  | 173,86 |  | - | - | - |  | - |  |  | 7,24 | 173,86 |
| 1.73 | 2020 | Гостиница по ул.Приморс-кой, б/н |  | 11,05 |  | 59,53 |  | - | - | 11,05 |  | 59,53 |  |  | - | - |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 |  | 9 |  |  | 10 | 11 |
| 1.74 | 2019 | ГСК-2, 31 гараж по ул.Леселидзе, 10б |  | 0,3 |  | 6,7 |  | 0,3 | 6,7 | - |  | - |  |  | - | - |
| 1.75 | 2019 | Микрорайон жилой застройки на территории ЗАО АФ «Дивноморс-кая» в районе ул.Киевской, б/н |  | 8,75 |  | 210 |  | 2,91 | 70 | 2,91 |  | 70 |  |  | 2,91 | 70 |
| 1.76 | 2020 | Комплексная жилая за-стройка по ул.Луначарс-кого, б/н (2-я очередь) |  | 10 |  | 148 |  | - | - | 10 |  | 148 |  |  | - | - |
| 1.77 | 2019 | Жилая застройка ЗАО АПК Геленджик, в районе ул.Леселидзе, б/н |  | 6,25 |  | 150 |  | 6,25 | 50 | 6,25 |  | 50 |  |  | 6,25 | 50 |
| ИТОГО |  |  |  | 320,47 |  | 5555,76 |  | 130,7 | 2219,11 | 144,64 |  | 2078,98 |  |  | 56,46 | 1257,91 |
| 2. Кабардинский сельский округ муниципального образования город-курорт Геленджик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 2019 | Гостиница на 28 мест в с.Кабардинка по ул.Горной, б/н | 3,932 |  | 15,45 |  | 3,932 |  | 15,45 | - | - |  |  | - |  | - |
| 2.2 | 2019 | Объект розничной торговли в с.Кабардинка по ул.Револю-ционной, б/н | 0,083 |  | 2,0 |  | 0,083 |  | 2,0 | - |  |  | - | - |  | - |
| 2.3 | 2021 | Санаторный комплекс «Прометей» (новое строи-тельство) в с.Кабардин-ка по ул.Мира, 4 | 9,98 |  | 239,7 |  | - |  | - | - |  |  | - | 9,98 |  | 239,7 |
| 2.4 | 2019 | ИЖС в с.Виноградное по ул.Централь-ной, б/н | 0,625 |  | 15,0 |  | 0,2 |  | 5 | 0,2 |  |  | 5 | 0,2 |  | 5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 |  | 11 |
| 2.5 | 2019 | Тренировоч-ная площадка в с.Кабардин-ка по ул.Ми-ра, 26 | 4,29 |  | 103 |  | 4,29 |  | 103 | - |  |  | - | - |  | - |
| 2.6 | 2020 | Магазин строительных материалов в с.Кабардинка по ул.Геленд-жикской, б/н | 0,083 |  | 2,0 |  | - |  | - | 0,083 |  |  | 2,0 | - |  | - |
| 2.7 | 2020 | Здание гос-тиницы в с.Кабардинка по ул.Черно-морской, б/н | 0,417 |  | 10 |  | - |  | - | 0,417 |  |  | 10 | - |  | - |
| 2.8 | 2019 | Дом искусств на террито-рии культур-ного центра «Старый парк» в с.Кабардинка по ул.Черно-морской, б/н | 1,62 |  | 3,98 |  | 1,62 |  | 3,98 |  |  |  |  | - |  | - |
| 2.9 | 2020 | Театр на тер-ритории культурного центра «Ста-рый парк» в с.Кабардинка по ул.Черно-морской, 57 | 1,86 |  | 8,05 |  |  |  |  | 1,86 |  |  | 8,05 | - |  | - |
| 2.10 | 2019 | Туристичес-кая база в с.Кабардинка по ул.Мира, 6 | 0,165 |  | 3,96 |  | 0,165 |  | 3,96 | - |  |  | - | - |  | - |
| 2.11 | 2019 | Ресторан с гостиницей и кафе в с.Кабардинка по ул.Мира, 13е | 0,476 |  | 11,442 |  | 0,476 |  | 11,442 | - |  |  | - | - |  | - |
| 2.12 | 2019 | МЖД с под-земным пар-кингом в с.Кабардинка по ул.Спор-тивной, жи-лой микро-район №1 | 1,849 |  | 42,276 |  | 1,849 |  | 42,276 | - |  |  | - | - |  | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 |  | 11 |
| 2.13 | 2020 | Объект дорожного сервиса в с.Кабардин-ка по ул.Сухумское шоссе, б/н | 0,083 |  | 2,0 |  | - |  | - | 0,083 |  |  | 2,0 | - |  | - |
| 2.14 | 2021 | Объект для хра-нения авто-транспортных средств для личных, семей-ных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлени-ем предпри-нимательской деятельности в с.Кабардинка по ул.Партизанс-кой, б/н | 0,16 |  | 4,0 |  | - |  | - | - |  |  | - | 0,16 |  | 4,0 |
| 2.15 | 2019 | Ремонтные мастерские и мастерские технического обслуживания в с.Виноградное по ул.Централь-ной, б/н | 0,083 |  | 2,0 |  | 0,083 |  | 2,0 | - |  |  | - | - |  | - |
| 2.16 | 2019 | Объекты ИЖС в районе санатория «Жемчужина моря» в с.Кабардинка по ул.Мира, б/н | 1,04 |  | 25,0 |  | 1,04 |  | 25,0 | - |  |  | - | - |  | - |
| 2.17 | 2019 | Объекты ИЖС в с.Кабардин-ка по ул.Абрикосо-вой, б/н | 0,41 |  | 10,0 |  | 0,125 |  | 3 | 0,16 |  |  | 4 | 0,125 |  | 3 |
| ИТОГО |  |  | 27,15 |  | 499,85 |  | 13,86 |  | 217,11 | 2,803 |  |  | 31,05 | 10,46 |  | 251,7 |
| 3. Дивноморский сельский округ муниципального образования город-курорт Геленджик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 2019 | Пожарное де-по на 4 ма-шино-выезда в с.Дивно-морское по ул.Горная, 38 | 8,59 |  | 55,84 |  | 8,59 |  | 55,84 | - |  |  | - | - |  | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 |  | 11 |
| 3.2 | 2019 | Жилая застройка на территории АФ «Дивно-морская» в районе сана-тория «Факел» в с.Дивноморское по ул.Курорт-ной, 3 | 8,75 |  | 210 |  | 2,91 |  | 70 | 2,91 |  |  | 70 | 2,91 |  | 70 |
| 3.3 | 2021 | Здания для хра-нения и перера-ботки сельско-хозяйственной продукции в с.Дивноморс-кое по ул.Ко-роленко, 29 | 3,35 |  | 80,57 |  | - |  | - | - |  |  | - | 3,35 |  | 80,57 |
| 3.4 | 2019 | Футбольное поле в с.Див-номорское по ул.Королен-ко, б/н | 1,375 |  | 33 |  | 1,375 |  | 33 | - |  |  | - | - |  | - |
| 3.5 | 2019 | Спортивный зал в с.Див-номорское по ул.Горной, 23 | 1,75 |  | 9,78 |  | 1,75 |  | 9,78 | - |  |  | - | - |  | - |
| 3.6 | 2019 | Объекты ИЖС в с.Дивноморское по ул.Ленина, б/н | 1,6 |  | 40,0 |  | 0,625 |  | 15 | 0,625 |  |  | 15 | 0,41 |  | 10 |
| 3.7 | 2019 | Индивидуаль-ная жилая за-стройка на территории ЗАО АФ «Див-номорская» в районе ул.Коро-ленко, б/н | 8,75 |  | 210 |  | 2,91 |  | 70 | 2,91 |  |  | 70 | 2,91 |  | 70 |
| 3.8 | 2019 | Индивидуаль-ная жилая за-стройка на тер-ритории ЗАО АФ «Дивно-морская» в районе пос.Светлый, в районе ул.Шос-сейной, б/н | 2,91 |  | 70,0 |  | 1,04 |  | 25 | 1,04 |  |  | 25 | 0,83 |  | 20 |
| ИТОГО |  |  | 37,07 |  | 709,19 |  | 19,2 |  | 278,62 | 7,48 |  |  | 180 | 10,41 |  | 250,57 |
| 4. Архипо-Осиповский сельский округ муниципального образования город-курорт Геленджик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 2019 | Туристический комплекс (1-ая очередь строительства) в с.Архипо-Осиповка по пер.Глухому, б/н | 1,645 |  | 25,4 |  | 1,645 |  | 25,4 | - |  |  | - | - |  | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 |  | 11 |
| 4.2 | 2020 | Гостиница со столовой и паркингом в с.Архипо-Осиповка по ул.Гоголя, 1Б | 0,88 |  | 21,21 |  | - |  | - | 0,88 |  |  | 21,21 | - |  | - |
| 4.3 | 2020 | Объект опто-вой и рознич-ной торговли в с.Архипо-Осиповка по ул.Ленина, б/н | 0,16 |  | 4,0 |  | - |  | - | 0,16 |  |  | 4,0 | - |  | - |
| 4.4 | 2019 | Микрорайон жилой застрой-ки в с.Архипо-Осиповка в районе ул.Сосновая щель, б/н | 2,16 |  | 52 |  | 0,41 |  | 10 | 0,83 |  |  | 20 | 0,91 |  | 22 |
| 4.5 | 2019 | Здание спор-тивного раз-влекательно-го центра в с.Архипо-Осиповка по ул.Советской, 1а | 3,096 |  | 10,716 |  | 3,096 |  | 10,716 | - |  |  | - | - |  | - |
| 4.6 | 2019 | Микрорайон жилой застрой-ки для много-детных семей в северной части с.Тешебс | 0,52 |  | 12,54 |  | 0,52 |  | 12,54 | - |  |  | - | - |  | - |
| 4.7 | 2020 | Микрорайон жилой застрой-ки для много-детных семей в северной части с.Тешебс | 3,56 |  | 85,5 |  | - |  | - | 1,66 |  |  | 40,0 | 1,89 |  | 45,5 |
| 4.8 | 2019 | Микрорайон жилой застрой-ки для много-детных семей в северной части с.Тешебс | 3,44 |  | 82,65 |  | 1,75 |  | 42,0 | 1,69 |  |  | 40,65 | - |  | - |
| 4.9 | 2019 | Объекты ИЖС в с.Ар-хипо-Оси-повка по ул.Зеленой, б/н | 0,41 |  | 10,0 |  | 0,2 |  | 5 | 0,2 |  |  | 5 | - |  | - |
| 4.10 | 2019 | Гостевой дом в с.Архипо-Осиповка по ул.Вишневой, уч.№92 | 0,22 |  | 5,29 |  | 0,22 |  | 5,29 | - |  |  | - | - |  | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 |  | 11 |
| 4.11 | 2019 | Индивиду-альная жи-лая застройка в с.Архипо-Осиповка в районе ул.Ленина, б/н | 1,79 |  | 43 |  | 0,62 |  | 15 | 0,62 |  |  | 15 | 0,54 |  | 13 |
| 4.12 | 2019 | Магазин с кафетерием в с.Архипо-Осиповка по ул.Погранич-ной, б/н | 0,22 |  | 2,7 |  | 0,22 |  | 2,7 | - |  |  | - | - |  | - |
| ИТОГО |  |  | 18,1 |  | 355,0 |  | 8,68 |  | 128,64 | 6,04 |  |  | 145,86 | 3,34 |  | 80,5 |
| 5. Пшадский сельский округ муниципального образования город-курорт Геленджик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 2019 | Магазин в с.Пшада по ул.Советской, 23а | 0,04 |  | 0,5 |  | 0,04 |  | 0,5 | - |  |  | - | - |  | - |
| 5.2 | 2019 | Детский сад в с.Михайловс-кий Перевал по ул.Центра-льной, б/н | 3,88 |  | 13,39 |  | 3,88 |  | 13,39 | - |  |  | - | - |  | - |
| 5.3 | 2019 | Здание магазина в с.Пшада по ул.Советской, 27 | 0,04 |  | 1,14 |  | 0,04 |  | 1,14 | - |  |  | - | - |  | - |
| 5.4 | 2020 | Спортивный зал в с.Пшада по ул.Красной/ угол ул.Советской | 1,75 |  | 9,78 |  | - |  | - | 1,75 |  |  | 9,78 | - |  | - |
| 5.5 | 2020 | Гостиничный комплекс в хут.Бетта по ул.Подгор-ной, 6 | 6,97 |  | 28,18 |  | - |  | - | 6,97 |  |  | 28,18 | - |  | - |
| 5.6 | 2019 | Магазин в с.Береговое по ул.Мира, б/н | 0,094 |  | 2,266 |  | 0,094 |  | 2,266 | - |  |  | - | - |  | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  |  | 9 | 10 |  | 11 |
| 5.7 | 2019 | Индивиду-альная жилая застройка для многодетных семей в с.Ми-хайловский Перевал, в районе ул.Централь-ной, ул.Заречной | 1,25 |  | 30,0 |  | 0,41 |  | 10 | 0,41 |  |  | 10 | 0,41 |  | 10 |
| ИТОГО |  |  | 13,95 |  | 83,25 |  | 4,39 |  | 25,29 | 9,13 |  |  | 47,96 | 0,41 |  | 10 |
| Итого новая подключаемая нагрузка по муниципальному образованию город-курорт Геленджик в 2019-2021 годах |  |  | 416,83 |  | 7205,07 |  | 175,8 |  | 2844,03 | 169,06 |  |  | 2459,1 | 80,05 |  | 1825,92 |

2.2. Плановые значения показателей надежности, качества и

энергетической эффективности объектов централизованной

системы водоснабжения

| Наименование показателя | Единица измерения | 2017 год (факт) | Значение планируемого целевого показателя на: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Показатели качества питьевой воды |  |  |  |  |  |
| Доля проб питьевой воды, подаваемой с источников водоснабжения в распределительную водопроводную сеть, не соответствующих установленным требовани-ям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля проб питьевой воды в распределительной водопроводной сети, не соответствующих установ-ленным требованиям, в общем объеме проб, отобранных по результатам производственного контроля качества питьевой воды | % | 0,01 | 0,01 | 0,01 | 0,01 |
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения |  |  |  |  |  |
| Количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, повреждений и иных технологических нарушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год | ед./км | 0,87 | 0,85 | 0,83 | 0,81 |
| Показатели эффективности использования ресурсов |  |  |  |  |  |
| Доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транспортировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть | % | 34,18 | 34,17 | 34,16 | 34,15 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляе-мой в технологическом процессе подготовки питьевой воды, на единицу объема воды, отпускаемой в сеть | кВт*ч/куб.м | - | - | - | - |
| Удельный расход электрической энергии, потребляе-мой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды | кВт*ч/куб.м | 1,21 | 1,2 | 1,19 | 1,18 |

2.3. Перечень мероприятий по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения

| № п/п | Наименование мероприятия | Плановые показатели в результате реализации мероприятий | Местоположение объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Строительство резервуара чистой воды (далее - РЧВ) объемом 5000 м3 на территории парка РЧВ «Парус» |  | г.Геленджик |
| 2 | Строительство РЧВ объемом 2000 м3 по ул.Просторной, обвязка с водона-порной станцией (далее – ВНС) |  |  |
| 3 | Реконструкция РЩ-0,4 кВ с перено-сом в отдельное помещение на ВНС «Парус» |  |  |
| 4 | Монтаж ВЛ-04кВ от ВНС «Парус» до РЧВ «Парус» протяженностью 1000м (кабель СИП 4х95) |  | Дивноморский сельский округ |
| 5 | Реконструкция РЧВ объемом 2000 м3 в с.Дивноморское (монтаж 2 ус-тановок «Аквахлор-500» для обеззараживания воды) |  |  |
| 6 | ВНС по ул.О. Кошевого в с.Дивно-морское (установка автоматической станции повышения давления Еspa CKE2 Multi 55 6N (T3), подача по паспорту 50 м3/ч, напор по паспорту 72 м, мощность двигателя 2,5 кВт *3) |  |  |
| 7 | Реконструкция ВНС 2-го подъема на городском водозаборе в с.Дивно-морское (монтаж 2 насосов «Омега» 250-650-138, подача по паспорту 650 м3/час, мощность электродвигателя 650 кВт, обвязка насосного оборудо-вания: установка 2 стальных задви-жек, Dy=300мм с электроприводом, 4 стальных затворов Dy=400 мм) |  |  |
| 8 | Реконструкция РЧВ в с.Дивноморс-кое (2шт.) |  |  |
| 9 | Реконструкция здания ТП 5-64 на ВЗУ в с.Дивноморское |  |  |
| 10 | Реконструкция здания ТП 5-58 на ВЗУ в с.Дивноморское |  |  |
| 11 | Реконструкция водопровода по ул.Школьной в хут.Бетта (Dy=110мм, L=80м, материал труб – полиэтилен) |  |  |
| 12 | Монтаж накопительных емкостей 12м.куб., 18м.куб.,организация второ-го подъема, замена ТП-38кВ на 75кВ |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 13 | Реконструкция РЧВ в с.Пшада (1шт.) |  |  |
| 14 | Реконструкция водопровода по ул.Курзальной, от ул.Новороссийс-кой до ул.Революционной (Dу=200мм, L=718м) | количество перерывов в подаче воды, произошедших в результате аварий, по-вреждений и иных технологических на-рушений, в расчете на протяженность водопроводной сети в год, не более 0,81ед./км сети; доля потерь воды в централизованных системах водоснабжения при ее транс-портировке в общем объеме, поданной в водопроводную сеть, не более 34,15% | г.Геленджик |
| 15 | Реконструкция водопровода по ул.Приморской, от ул.Курзальной до ул.Приморской, 30а (Dу=150мм, L=522м) |  |  |
| 16 | Реконструкция водопровода по ул.Советской, от ул.Новороссийской до ул.Калинина (Dу=200мм, L=800м) |  |  |
| 17 | Реконструкция водопровода по ул.Пушкина, от ул.Садовой до ул.Морской (Dу=200мм, L=235м) |  |  |
| 18 | Строительство водовода от 113-й отметки до РЧВ по ул.Новороссийс-кой (Dy=500 мм, L=3000 м, материал труб – полиэтилен) |  |  |
| 19 | Строительство водовода по ул.Черни-говской, ул.Веры Белик, ул.Почтовой (Dy=150 мм, L=450 м, материал труб – полиэтилен) |  |  |
| 20 | Реконструкция водовода (санация) по ул.Серафимовича от ул.Гоголя до ул.Маячной, от ул. Мира до ул.Ленина (Dy= 300 мм, L=1900 м, замена стальных труб водопроводной сети на полиэтиленовые) |  |  |
| 21 | Реконструкция водовода по ул.Хер-сонской, от ул.Садовой до ул.Ново-российской (Dy=150мм, L=1060м, замена стальных труб водопроводной сети на полиэтиленовые) |  |  |
| 22 | Реконструкция участка водовода от РК Просторная до гольф-клуба (Dy=250мм, L=1000м, замена сталь-ных труб водопроводной сети на полиэтиленовые) |  |  |
| 23 | Строительство водопроводной сети от РЧВ по ул.Новороссийской к мик-рорайону жилой застройки на территории ЗАО АФ «Дивноморс-кая» (район ул.Киевской), Dу=200мм, L=2300м |  |  |
| 24 | Реконструкция водовода от РК Марьина Роща до РК микрорайона Северный (Dy=500мм, L=1600 м, замена стальных труб водопроводной сети на полиэтиленовые) |  |  |
| 25 | Строительство водовода по ул.Октябрьской, от ул.Мира до ул.Спортивной (Dу=110мм, L=425м) |  | с.Кабардинка |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 26 | Реконструкция водовода по ул.Пролетарской, от ул.Дружбы до ул.Пионерской (Dy=150 мм, L=470м, замена стальных труб водопроводной сети на полиэтиленовые) |  |  |
| 27 | Реконструкция водовода по ул.Октябрьской (Dy=110мм, L=1025м) |  |  |
| 28 | Реконструкция каптажей «Дооб» в (3шт.) |  |  |
| 29 | Реконструкция (ремонт) здания сторожек на каптажах «Дооб» |  |  |
| 30 | Реконструкция ограждения РЧВ |  |  |
| 31 | Строительство водовода по ул.Спортивной, от ул.Октябрьской до ул.Новой и по пер.Новому (Dу=63мм, L=85м+180м) |  |  |
| 32 | Реконструкция подающего водовода на РЧВ |  |  |
| 33 | Строительство водовода по ул.Новой (Dy=110мм, L=410м) |  |  |
| 34 | Реконструкция водовода по ул.Ново-российской, от ул.Партизанской до ул.Революционной (Dy= 63 мм, L=170 м, замена стальных труб водопроводной сети на полиэтиленовые) |  |  |
| 35 | Вынос водопровода по ул.Корницко-го (с территории пансионата «Кировец») (Dy=200 мм, L=100м) |  |  |
| 36 | Строительство водовода от ул.Короленко до микрорайона жилой застройки ЗАО АФ «Дивноморская» (ПИР) (Dy=150 мм, L=200 м, материал труб – полиэтилен) |  | Дивноморский сельский округ |
| 37 | Строительство водопроводной сети по ул.Садовой (район клуба) для микрорайона жилой застройки ЗАО АФ «Дивноморская» в п.Светлом (Dу=100мм., L=1000м.) |  |  |
| 38 | Строительство водопроводной сети от ул.Кирова до микрорайона жилой застройки ЗАО АФ «Дивноморская» (район базы отдыха «Радуга») в с.Дивноморское (Dу=150мм., L=500м) |  |  |
| 39 | Строительство РЧВ объемом 200м3, насосной станции в п.Светлом |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 40 | Реконструкция водовода по ул.Черноморской, от ул.Приморской до ул.Ленина в с.Дивноморское (Dy=100 мм, L=840 м, замена стальных труб водопроводной сети на полиэтиленовые) |  |  |
| 41 | Реконструкция водовода от ул.Гор-ной до ул.О. Кошевого, №33 в с.Див-номорское (Dy=150 мм, L=230м, за-мена стальных труб водопроводной сети на полиэтиленовые) |  |  |
| 42 | Реконструкция водовода по ул.Октябрьской, от ул.Горной до пер. Мичурина в с.Дивноморское (Dy=150 мм, L=210м, замена стальных труб водопроводной сети на полиэтиленовые) |  |  |
| 43 | Реконструкция водовода по ул.Кирова, от ул.Горной до ул.О. Кошевого в с.Дивноморское (Dy=200 мм, L=300 м, замена стальных труб водопроводной сети на полиэтиленовые) |  |  |
| 44 | Реконструкция водовода по ул.Киро-ва, от ул.О. Кошевого до пер. Светло-го, по пер. Светлому, ул.При-морской, ул.Студенческой, ул.Ку-рортной до базы отдыха «Стрела» в с.Дивноморское (Dy=200мм, L=1900м, замена стальных труб водопроводной сети на полиэтиленовые) |  |  |
| 45 | Реконструкция сборного водовода, от скважины №7 на ВЗУ с.Дивноморс-кое до РЧВ 2000 м3 по ул.Горной (Dy=400 мм, L=550 м, замена стальных труб водопроводной сети на полиэтиленовые) |  |  |
| 46 | Строительство (вынос) водопровода по ул.Шоссейной от ул.Садовой, параллельно пер.Садовому в пос.Светлый (Dy=150мм, L=450м) |  |  |
| 47 | Строительство (вынос) водопровода с территории частного сектора от ул.Совхозной, барак №5 до ул.Мира и далее вверх по ул.Мира в пос.Светлый (Dy=100мм, L=475м) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 48 | Реконструкция водопровода по ул.Школьной, от ул.Почтовой до ул.Виноградной в пос.Светлый (Dy=110 мм, L=270 м., замена стальных труб водопроводной сети на полиэтиленовые) |  |  |
| 49 | Реконструкция водовода от ул.Рабо-чей до насосной станции по ул.Гор-ной в с.Архипо-Осиповка (Dy=110мм, L=м, замена стальных труб водопроводной сети на полиэти-леновые) |  | Архипо-Осиповский сельский округ |
| 50 | Строительство водовода от водо-проводной камеры в районе ул.Набе-режной в с.Архипо-Осиповка (Dy=110мм, L=1200м) |  |  |
| 51 | Реконструкция водовода от скважин до РЧВ в с.Текос (Dy=110мм, L=460м, замена стальных труб во-допроводной сети на полиэтилено-вые) |  |  |
| 52 | Реконструкция сборного водовода от скважин до главных водопроводных сооружений с.Архипо-Осиповка (Dy=225 мм, L=1440 м, замена стальных труб водопроводной сети на полиэтиленовые) |  |  |
| 53 | Реконструкция сборного водопровода от артезианских скважин (Dy=355мм, L=379м, замена стальных труб водо-проводной сети на полиэтиленовые) |  |  |
| 54 | Реконструкция водопровода (две нит-ки) от ул.Ленина, 52 до камеры по ул.Вуланской (Dy=300 мм, L=420м., замена стальных труб водопроводной сети на полиэтиленовые) |  |  |
| 55 | Реконструкция артезианских скважин ЭЦВ 12-160-100 |  |  |
| 56 | Реконструкция РЧВ 700м3 (ограждения) в с.Пшада |  | Пшадский сельский округ |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 57 | Реконструкция водовода в с.Пшада (Dy=160мм, L=360м, материал труб – полиэтилен) |  |  |
| 58 | Реконструкция разводящего водопровода по ул.Кубанской в с.Пшада (Dy=160мм, L=500м, материал труб – полиэтилен) |  |  |
| 59 | Реконструкция скважин №1, №2 на водозаборе в с.Пшада |  |  |
| 60 | Реконструкция водопровода по ул.Центральной в с.Михайловский Перевал (Dy=160мм, L=600м, материал труб – полиэтилен) |  |  |
| 61 | Реконструкция водопровода по ул.Грушевой в с.Михайловский Перевал (Dy=110мм, L=400м, материал труб – полиэтилен) |  |  |
| 62 | Строительство водопровода и насосной станции 2-го подъема в с.Пшада |  |  |
| 63 | Реконструкция разводящего водопровода от каптажа «Наташа» до с.Михайловский Перевал (Dy=500мм, L=1000м, материал труб – полиэтилен) |  |  |
| 64 | Реконструкция водопровода по ул.Школьной в с.Михайловский Перевал (Dy=110мм, L=300м, материал труб – полиэтилен) |  |  |
| 65 | Реконструкция водопровода по ул.Мира в с.Береговое (Dy=110мм, L=1000м, материал труб – полиэтилен) |  |  |
| 66 | Реконструкция водопровода по ул.50 лет СССР в с.Береговое (Dy=63мм, L=200м, материал труб – полиэтилен) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 67 | Реконструкция водопровода в с.Береговое (Dy=110мм, L=850м, материал труб – полиэтилен) |  |  |
| 68 | Реконструкция водопровода от РЧВ в пос. с.Береговое (Dy=110мм, L=460м, материал труб – полиэтилен) |  |  |
| 69 | Проектирование и строительство во-довода от ул.Шоссейной до микро-района жилой застройки в с.Михай-ловский Перевал (Dy=100мм, L=2500м) |  |  |
| 70 | Реконструкция водовода от РЧВ 500 м3 до с.Береговое (Dy= 100 мм, L=860 м, замена стальных труб водо-проводной сети на полиэтиленовые) |  |  |
| 71 | Установка регуляторов давления: на водоводе каптажа «Дообская щель» (Dy=200 мм) в регулировочной камере на водопроводной сети по ул.Мира (Dy= 150 мм) | удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки питьевой воды, на единицу объема транспортируемой питьевой воды не более 1,18 кВт*ч/куб.м | Кабардинский сельский округ |

2.4. Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного,

природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций

| № п/п | Наименование мероприятия | Местоположение объекта |
| --- | --- | --- |
| 1 | Установка аварийных источников электроснабжения на водозаборе с.Дивноморское (35 павильонов скважин) | Дивноморский сельский округ |
| 2 | Монтаж ограждения территории объектов на водозаборе с.Дивноморское |  |
| 3 | Установка охранной системы теленаблюдения по периметру и внутри критических элементов КПП на водозаборе с.Дивноморское |  |
| 4 | Установка охранной сигнализации на КПП водозабора с.Дивноморское |  |

3. Водоотведение

3.1 Перечень объектов капитального строительства абонентов,

которые необходимо подключить к централизованной системе

водоотведения

| № п/п | Год под-ключе-ния объекта | Наименование объекта подключения (с указанием адреса, местоположе-ния) | Подключаемая нагрузка |  | Распределение нагрузки по годам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | м3/ч. | м3/сут. | 2019 |  |  | 2020 |  |  |  | 2021 |  |  |
|  |  |  |  |  | м3/ч. | м3/сут. |  | м3/ч. | м3/сут. |  |  | м3/ч. |  | м3/сут. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  |  | 10 |  | 11 |
| 1. г.Геленджик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | 2019 | Многофунк-циональный жилой комп-лекс с под-земной авто-стоянкой и не-жилыми поме-щениями, помещениями детского до-школьного учреждения по ул.Островско-го, 67з | 1,4 | 33,6 | 1,4 | 33,6 |  | - | - |  |  | - |  | - |
| 1.2 | 2019 | Винодельчес-кое предприя-тие с дегуста-ционным залом по ул.Фадеева, 52а | 42,493 | 180,686 | 21,00 | 90,00 |  | 21,493 | 90,686 |  |  | - |  | - |
| 1.3 | 2019 | Жилые дома блокированной застройки ЗАО АФ «Див-номорская» по ул. Киевская, ул.Луначарс-кого | 1,459 | 35 | 1,459 | 35 |  | - | - |  |  | - |  | - |
| 1.4 | 2019 | Тренировочная площадка по ул.Солнцедарс-кой, 1з | 2,06 | 64,9 | 2,06 | 64,9 |  | - | - |  |  | - |  | - |
| 1.5 | 2020 | Спортивный комплекс с 50-метровым открытым плавательным бассейном по ул.Солнцедарс-кой, 1д | 4,87 | 96,68 | - | - |  | 4,87 | 96,68 |  |  | - |  | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  |  | 10 |  | 11 |
| 1.6 | 2019 | МЖД по ул.Колхозной, 112 | 0,386 | 9,253 | 0,386 | 9,253 |  | - | - |  |  | - |  | - |
| 1.7 | 2019 | Здание кот-теджа, здание спального кот-теджа, здание бани с сауной, здание кафе «Лаванда» с пристройкой и навесом по ул.Луначарско-го, 133 | 0,69 | 16,63 | 0,69 | 16,63 |  | - | - |  |  | - |  | - |
| 1.8 | 2019 | 12- квартирный жилой дом по ул.Цветочной, 39 | 0,259 | 6,216 | 0,259 | 6,216 |  | - | - |  |  | - |  | - |
| 1.9 | 2020 | Гостиничный комплекс со встроенными помещениями по ул.Луна-чарского, 133 | 5,62 | 21,12 | - | - |  | 5,62 | 21,12 |  |  | - |  | - |
| 1.10 | 2021 | Кемпинг «Десантник» по ул.Десант-ной, б/н | 0,2 | 4,95 | - | - |  | - | - |  |  | 0,2 |  | 4,95 |
| 1.11 | 2021 | Апарт-отель в районе Тонкого мыса по ул.Десантной, 2 | 5,731 | 41,628 | - | - |  | - | - |  |  | 5,731 |  | 41,628 |
| 1.12 | 2019 | Объекты ИЖС в районе Тон-кого мыса, по ул.Десантной, б/н | 0,83 | 20,0 | 0,25 | 6 |  | 0,29 | 7 |  |  | 0,29 |  | 7 |
| 1.13 | 2020 | Ремонтные мастерские и мастерские технического обслуживания по ул.3-й км Сухумского шоссе, б/н | 0,41 | 10,0 | - | - |  | 0,20 | 5 |  |  | 0,20 |  | 5 |
| 1.14 | 2019 | Объект ИЖС в районе ул.Лу-начарского, б/н | 3,75 | 90,0 | 1,25 | 30,0 |  | 1,25 | 30,0 |  |  | 1,25 |  | 30,0 |
| 1.15 | 2021 | Объект оптовой и розничной торговли по ул.Ходенко, б/н | 0,16 | 4,0 | - | - |  | - | - |  |  | 0,16 |  | 4,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  |  | 10 |  | 11 |
| 1.16 | 2019 | Объекты гос-тиничного типа по ул.Взлет-ной, ул.Пар-ковой, ул.Турис-тической | 5,0 | 120,0 | 1,66 | 40,0 |  | 1,66 | 40,0 |  |  | 1,66 |  | 40,0 |
| 1.17 | 2019 | Производст-венный объект по ул.Ново-российской, б/н | 0,208 | 5,0 | 0,208 | 5,0 |  | - | - |  |  | - |  | - |
| 1.18 | 2021 | Объект хранения автотранспорт-ных средств для личных, семей-ных, домашних и иных нужд, не связанных с осу-ществлением предпринима-тельской деятельности, по ул.Ново-российской, б/н | 0,16 | 4,0 | - | - |  | - | - |  |  | 0,16 |  | 4,0 |
| 1.19 | 2019 | Объект опто-вой и рознич-ной торговли в микрорайоне Северный, б/н | 0,125 | 3,0 | 0,125 | 3,0 |  | - | - |  |  | - |  | - |
| 1.20 | 2021 | Объект для размещения гостиничного комплекса по ул.Туристичес-кой, б/н | 2,9 | 70,0 | - | - |  | - | - |  |  | 2,9 |  | 70,0 |
| 1.21 | 2019 | Комплекс малых гостиниц в районе ДОЛ «Североморец» по ул.Взлетной б/н | 1,87 | 45,0 | 0,62 | 15 |  | 0,62 | 15 |  |  | 0,62 |  | 15 |
| 1.22 | 2020 | Торговый комплекс по ул.Северо-морской, 2 | 0,33 | 8,0 | - | - |  | 0,33 | 8,0 |  |  | - |  | - |
| 1.23 | 2020 | Авторынок по ул.Луначарско-го, 360 | 0,208 | 5,0 | - | - |  | 0,208 | 5,0 |  |  | - |  | - |
| 1.24 | 2019 | Объект размещения комплекса дорожных услуг в микрорайоне Марьинский, б/н | 0,125 | 3,0 | 0,062 | 1,5 |  | 0,062 | 1,5 |  |  | - |  | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  |  | 10 |  | 11 |
| 1.25 | 2019 | Многоэтажные жилые дома в микрорайоне Северный, б/н | 30,83 | 740,0 | 10,27 | 246,66 |  | 10,27 | 246,66 |  |  | 10,27 |  | 246,66 |
| 1.26 | 2020 | Спортивный комплекс по ул.Солнцедарс-кой, 1д | 0,83 | 20,0 | - | - |  | 0,83 | 20,0 |  |  | - |  | - |
| 1.27 | 2021 | Спортивный комплекс по ул.Солнцедарс-кой, 1г | 0,83 | 20,0 | - | - |  | - | - |  |  | 0,83 |  | 20,0 |
| 1.28 | 2019 | Спортивный комплекс по ул.Солнцедарс-кой, 1е | 0,83 | 20,0 | 0,83 | 20,0 |  | - | - |  |  | - |  | - |
| 1.29 | 2016 | МЖД по ул.Луначарско-го, 4в (2-я очередь) | 3,266 | 78,394 | - | - |  | - | - |  |  | - |  | - |
| 1.30 | 2019 | Объекты ИЖС в по ул. Ясе-невой, ул.Десантной | 2,5 | 60,0 | 0,83 | 20,0 |  | 0,83 | 20,0 |  |  | 0,83 |  | 20,0 |
| 1.31 | 2019 | 100 объектов ИЖС в районе по ул.Погранич-ной, б/н в микрорайоне Голубая Бухта | 5,0 | 120 | 1,66 | 40 |  | 1,66 | 40 |  |  | 1,66 |  | 40 |
| 1.32 | 2019 | Гостиница по ул.Красивой - угол бульвара Приморский | 0,25 | 6,0 | 0,25 | 6,0 |  | - | - |  |  | - |  | - |
| 1.33 | 2020 | Гостиница по ул.Парковой, б/н | 0,25 | 6,0 | - | - |  | 0,25 | 6,0 |  |  | - |  | - |
| 1.34 | 2019 | Жилой комплекс «Горизонт» по ул.Туристичес-кой, б/н | 12,82 | 292,39 | 6,04 | 145,0 |  | 36,84 | 147,39 |  |  | - |  | - |
| 1.35 | 2019 | Администра-тивно-бытовой корпус рас-положенный на территории пансионата «Сосновая роща» по ул.Маячной, 9 | 8,09 | 98,4 | 8,09 | 98,4 |  |  |  |  |  | - |  | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  |  | 10 |  | 11 |
| 1.36 | 2019 | Промбаза ПАО пансионат «Приморье» по ул.Новорос-сийской, 170 | 8,22 | 100,01 | 8,22 | 100,01 |  |  |  |  |  | - |  | - |
| 1.37 | 2020 | Гостиничный комплекс ДОЛ «Североморец» по ул.Взлет-ной, б/н | 1,875 | 45,0 | - | - |  | 1,875 | 45,0 |  |  | - |  | - |
| 1.38 | 2019 | Санитарно-бытовое здание в районе Южной промышленной зоны, 41 | 0,54 | 4,31 | 0,54 | 4,31 |  | - | - |  |  | - |  | - |
| 1.39 | 2019 | Администра-тивно-торговое здание по ул.Кирова, 117 | 0,23 | 5,7 | 0,23 | 5,7 |  | - | - |  |  | - |  | - |
| 1.40 | 2019 | Жилой комплекс в микрорайоне Северный (лит.7,8,9) 3-й этап строительства | 6,15 | 65,33 | 6,15 | 65,33 |  | - | - |  |  | - |  | - |
| 1.41 | 2020 | Жилой комплекс в микрорайоне Северный (лит.6,10,11,12) 4-й этап строительства | 7,28 | 74,66 | - | - |  | 7,28 | 74,66 |  |  | - |  | - |
| 1.42 | 2019 | МЖД по ул.Майской, 5 | 1,125 | 27 | 1,125 | 27 |  | - | - |  |  | - |  | - |
| 1.43 | 2020 | Комплекс апартаментов «Регата» корпус №1, 2 по ул.Портовой, 2 (2-ая очередь строительства) | 1,06 | 25,4 | - | - |  | 1,06 | 25,4 |  |  | - |  | - |
| 1.44 | 2020 | Торгово-гостиничный комплекс с многоярусной автостоянкой по ул.Горького/ Октябрьская, 19/12, лит.Б | 2,49 | 19,9 | - | - |  | 2,49 | 19,9 |  |  | - |  | - |
| 1.45 | 2019 | Апартамент-отель по ул.Просторной, б/н | 1,13 | 5,29 | 1,13 | 5,29 |  | - | - |  |  | - |  | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  |  | 10 |  | 11 |
| 1.46 | 2019 | Многоквартир-ный жилой комплекс с объектами со-циально – культурного и бытового назначения по ул.Одесской, 1а | 10,34 | 248,26 | 3,44 | 82,75 |  | 3,44 | 82,75 |  |  | 3,44 |  | 82,75 |
| 1.47 | 2020 | Мини-гостиница со столовой по ул.Туристичес-кой, б/н | 2,08 | 16,1165 | - | - |  | 2,08 | 16,1165 |  |  | - |  | - |
| 1.48 | 2019 | МЖД по ул.Кирова, 121 | 1,51 | 36,25 | 1,51 | 36,25 |  | - | - |  |  | - |  | - |
| 1.49 | 2020 | Комплекс апартаментов по ул.Верхней, 4 | 9,85 | 249,1 | - | - |  | 9,85 | 249,1 |  |  | - |  | - |
| 1.50 | 2020 | Верхняя станция канатной дороги Геленджикское лесничество | 0,422 | 10,15 | - | - |  | 0,422 | 10,15 |  |  | - |  | - |
| 1.51 | 2020 | Промежуточ-ная станция канатной дороги Геленджикское лесничество | 0,422 | 10,15 | - | - |  | 0,422 | 10,15 |  |  | - |  | - |
| 1.52 | 2021 | Школа на 1100 мест по ул.Туристичес-кой, б/н | 3,65 | 87,712 | - | - |  | - | - |  |  | 3,65 |  | 87,712 |
| 1.53 | 2019 | Жилой комплекс по ул.Луначарско-го, б/н | 7,1 | 170,4 | 7,1 | 170,4 |  | - | - |  |  | - |  | - |
| 1.54 | 2020 | Здание гостиницы по ул.Просторной, б/н, 5,7,9 | 7,71 | 29,97 | - | - |  | 7,71 | 29,97 |  |  | - |  | - |
| 1.55 | 2020 | Станция канат-ной дороги в районе санато-рия «Солнеч-ный берег» | 0,422 | 10,15 | - | - |  | 0,422 | 10,15 |  |  | - |  | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  |  | 10 |  | 11 |
| 1.56 | 2019 | Жилые дома лит.6,7,8, подземная автостоянка лит.6/1 жилого комплекса «Ривьера» в пер.Больнич-ный, 1 (2-я очередь строительства) | 4,73 | 113,61 | 4,73 | 113,61 |  | - | - |  |  | - |  | - |
| 1.57 | 2021 | Жилые дома лит.13, 14, 15, 16 жилого комплекса «Ривьера» в пер.Больнич-ный, 1 (3-я очередь строительства) | 3,85 | 92,4 | - | - |  | - | - |  |  | 3,85 |  | 92,4 |
| 1.58 | 2020 | Жилые дома лит.10, 11, 12 жилого комплекса «Ривьера» в пер.Больнич-ный, 1 (4-я очередь строительства) | 4,48 | 107,7 | - | - |  | 4,48 | 107,7 |  |  | - |  | - |
| 1.59 | 2019 | Гостиница по ул.Красивой, 29 | 1,15 | 5,13 | 1,15 | 5,13 |  | - | - |  |  | - |  | - |
| 1.60 | 2019 | Жилой комп-лекс «Алые паруса» ЗАО АФ «Дивно-морская» по ул.Луначарс-кого, б/н | 7,1 | 170,4 | 7,1 | 170,4 |  | - | - |  |  | - |  | - |
| 1.61 | 2020 | Здание апартамент-отеля по ул.Туристичес-кой, 5 | 5,12 | 122,88 | - | - |  | 5,12 | 122,88 |  |  | - |  | - |
| 1.62 | 2020 | Гостиница по ул.Летчика Авдеева, (ул.Десантная, б/н) | 0,154 | 3,703 | - | - |  | 0,154 | 3,703 |  |  | - |  | - |
| 1.63 | 2020 | Многофунк-циональный администра-тивно-торго-вый комплекс по ул.Херсонской, 23 | 1,52 | 15,2 | - | - |  | 1,52 | 15,2 |  |  | - |  | - |
| 1.64 | 2019 | МЖД в микрорайоне Северный, 2а | 7,16 | 171,9 | 7,16 | 171,9 |  | - | - |  |  | - |  | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  |  | 10 |  | 11 |
| 1.65 | 2019 | Комплексная жилая застрой-ка по ул.Луна-чарского, б/н (1-я очередь) | 10,0 | 148,0 | 10,0 | 148,0 |  | - | - |  |  | - |  | - |
| 1.66 | 2020 | Центр культурного развития по ул.Кирова, б/н | 0,87 | 6,96 | - | - |  | 0,87 | 6,96 |  |  | - |  | - |
| 1.67 | 2021 | Спортивный комплекс с плавательным бассейном по ул.Солнцедарс-кой, б/н в микрорайоне Северный | 4,02 | 96,68 | - | - |  | - | - |  |  | 4,02 |  | 96,68 |
| 1.68 | 2020 | 104-квартир-ный жилой дом с коммерчески-ми помещения-ми в микро-районе Северный, б/н | 3,6 | 86,49 | - | - |  | 3,6 | 86,49 |  |  | - |  | - |
| 1.69 | 2020 | Гостиница по ул.Голубая бухта, 7 | 0,54 | 12,96 | - | - |  | 0,54 | 12,96 |  |  | - |  | - |
| 1.70 | 2020 | МЖД с подземным паркингом по ул.Верхней, 13 | 6,59 | 158,18 | - | - |  | 6,59 | 158,18 |  |  | - |  | - |
| 1.71 | 2021 | Комплекс береговой и морской инфраструкту-ры в морском порту по ул.Портовой, 1 | 7,24 | 173,86 | - | - |  | - | - |  |  | 7,24 |  | 173,86 |
| 1.72 | 2020 | Гостиница по ул.Приморс-кой, б/н | 11,05 | 59,53 | - | - |  | 11,05 | 59,53 |  |  | - |  | - |
| 1.73 | 2021 | ГСК-2, 31 гараж ул.Леселидзе, 10б | 0,3 | 6,7 | 0,3 | 6,7 |  | - | - |  |  | - |  | - |
| 1.74 | 2019 | Микрорайон жилой застройки ЗАО АФ «Дивно-морская» в районе ул.Киевской, б/н | 8,75 | 210 | 2,91 | 70 |  | 2,91 | 70 |  |  | 2,91 |  | 70 |
| 1.75 | 2020 | Комплексная жилая застройка по ул.Луначарско-го, б/н (2-я очередь) | 10,0 | 148,0 | - | - |  | 10,0 | 148,0 |  |  | - |  | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  |  | 10 |  | 11 |
| 1.76 | 2019 | Жилая застройка ЗАО АПК «Геленджик», в районе ул.Леселидзе, б/н | 6,25 | 150 | 16,6 | 50 |  | 16,6 | 50 |  |  | 16,6 |  | 50 |
| 1.77 | 2019 | Многоэтажная жилая застройка по ул.Крымской, б/н, в районе Толстого мыса | 29,575 | 709,8 | 9,85 | 236,6 |  | 9,85 | 236,6 |  |  | 9,85 |  | 236,6 |
| ИТОГО |  |  | 349,39 | 6249,78 | 146,98 | 2361,54 |  | 195,53 | 2493,98 |  |  | 76,5 |  | 1394,5 |
| 2. Кабардинский сельский округ муниципального образования город-курорт Геленджик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | 2019 | Гостиница на 28 мест в с.Кабардинка, ул.Горная, б/н | 3,932 | 15,45 | 3,932 | 15,45 |  | - |  |  | - |  | - | - |
| 2.2 | 2019 | Объект розничной торговли в с.Кабардинка по ул.Револю-ционной, б/н | 0,083 | 2,0 | 0,083 | 2,0 |  | - |  | - |  |  | - | - |
| 2.3 | 2021 | Санаторный комплекс «Прометей» (новое строи-тельство) в с.Кабардинка, по ул.Мира, 4 | 9,98 | 239,7 | - | - |  | - |  | - |  |  | 9,98 | 239,7 |
| 2.4 | 2019 | ИЖС в с.Виноградное по ул.Централь-ной, б/н | 0,625 | 15,0 | 0,625 | 5 |  | 0,625 |  | 5 |  |  | 0,625 | 5 |
| 2.5 | 2019 | Тренировочная площадка в с.Кабардинка по ул.Мира, 26 | 4,29 | 103 | 4,29 | 103 |  | - |  | - |  |  | - | - |
| 2.6 | 2020 | Магазин строительных материалов в с.Кабардинка по ул.Геленд-жикской, б/н | 0,083 | 2,0 | - | - |  | 0,083 |  | 2,0 |  |  | - | - |
| 2.7 | 2020 | Здание гостиницы в с.Кабардинка по ул.Черноморс-кой, б/н | 0,417 | 10 | - | - |  | 0,417 |  | 10 |  |  | - | - |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 | 11 |
| 2.8 | 2019 | Дом искусств на территории культурного центра «Старый парк» в с.Кабардинка по ул.Черноморс-кой, б/н | 1,62 | 3,98 | 1,62 | 3,98 |  | - |  | - |  |  | - | - |
| 2.9 | 2020 | Театр на тер-ритории куль-турного центра «Старый парк» в с.Кабардинка по ул.Черноморс-кой, 57 | 1,86 | 8,05 | - | - |  | 1,86 |  | 8,05 |  |  | - | - |
| 2.10 | 2019 | Туристическая база с.Кабардинка по ул.Мира, 6 | 0,165 | 3,96 | 0,165 | 3,96 |  | - |  | - |  |  | - | - |
| 2.11 | 2019 | Ресторан с гостиницей и кафе в с.Кабардинка по ул.Мира, 13е | 0,476 | 11,442 | 0,476 | 11,442 |  | - |  | - |  |  | - | - |
| 2.12 | 2019 | МЖД с подземным паркингом в с.Кабардинка по ул.Спортивной, жилой микрорайон №1 | 1,849 | 42,276 | 1,849 | 42,276 |  | - |  | - |  |  | - | - |
| 2.13 | 2020 | Объект дорожного сервиса в с.Кабардинка по ул.Сухум-ское шоссе, б/н | 0,083 | 2,0 | - | - |  | 0,083 |  | 2,0 |  |  | - | - |
| 2.14 | 2021 | Объект для хранения авто-транспортных средств для личных, се-мейных, до-машних и иных нужд, не свя-занных с осу-ществлением предпринима-тельской деятельности, в с.Кабардинка по ул.Партизанс-кой, б/н | 0,16 | 4,0 | - | - |  | - |  | - |  |  | 0,16 | 4,0 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 | 11 |
| 2.15 | 2019 | Объекты ИЖС в районе санатория «Жемчужина моря» в с.Кабардинка по ул.Мира, б/н | 1,04 | 25,0 | 1,04 | 25,0 |  | - |  | - |  |  | - | - |
| 2.16 | 2019 | Объекты ИЖС в с.Кабардинка по ул.Абрикосо-вой, б/н | 0,41 | 10,0 | 0,125 | 3 |  | 0,16 |  | 4 |  |  | 0,125 | 3 |
| 2.17 | 2019 | Комплекс гостиниц по ФАД М-4 ДОН, 1527км. в с.Кабардинка (район пансионата «Виктория») | 3,33 | 80,0 | 3,33 | 80,0 |  | 3,33 |  | 80,0 |  |  | 3,33 | 80,0 |
| ИТОГО |  |  | 30,40 | 577,85 | 17,53 | 295,1 |  | 6,53 |  | 111,05 |  |  | 40,22 | 331,7 |
| 3. Дивноморский сельский округ муниципального образования город-курорт Геленджик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | 2019 | Пожарное депо на 4 машино-выезда в с.Див-номорское по ул.Горной, 38 | 8,59 | 55,84 | 8,59 | 55,84 |  | - |  | - |  |  | - | - |
| 3.2 | 2019 | Жилая застройка на территории АФ «Див-номорская» в районе санатория «Факел» в с.Дивноморское по ул.Курортной,3 | 8,75 | 210 | 2,91 | 70 |  | 2,91 |  | 70 |  |  | 2,91 | 70 |
| 3.3 | 2021 | Здания для хранения и пе-реработки сельскохо-зяйственной продукции в с.Дивноморс-кое по ул.Короленко, 29 | 3,35 | 80,57 | - | - |  | - |  | - |  |  | 3,35 | 80,57 |
| 3.4 | 2019 | Футбольное поле в с.Див-номорское по ул.Короленко, б/н | 1,375 | 33 | 1,375 | 33 |  | - |  | - |  |  | - | - |
| 3.5 | 2019 | Спортивный зал в с.Дивно-морское, по ул.Горной, 23 | 1,75 | 9,78 | 1,75 | 9,78 |  | - |  | - |  |  | - | - |
| 3.6 | 2019 | Объекты ИЖС в с.Дивноморс-кое по ул.Ленина, б/н | 1,6 | 40,0 | 0,62 | 15 |  | 0,62 |  | 15 |  |  | 0,41 | 10 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 8 |  | 9 |  |  | 10 | 11 |
| 3.7 | 2019 | Индивидуаль-ная жилая за-стройка на территории ЗАО АФ «Див-номорская» в районе ул.Короленко, б/н | 8,75 | 210 | 2,91 | 70 |  | 2,91 |  | 70 |  |  | 2,91 | 70 |
| ИТОГО |  |  | 34,16 | 639,19 | 18,15 | 253,62 |  | 6,44 |  | 155 |  |  | 9,58 | 230,57 |
| 4. Архипо-Осиповский сельский округ муниципального образования город-курорт Геленджик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | 2019 | Туристический комплекс в с.Архипо-Осиповка, по пер.Глухому, б/н (1-я очередь строительства) | 1,645 | 25,4 | 1,645 |  | 25,4 | - |  | - |  |  | - | - |
| 4.2 | 2020 | Гостиница со столовой и паркингом в с.Архипо-Осиповка по ул.Гоголя, 1Б | 0,88 | 21,21 | - |  | - | 0,88 |  | 21,21 |  |  | - | - |
| 4.3 | 2020 | Объект оптовой и розничной торговли в с.Архипо-Осиповка по ул.Ленина, б/н | 0,16 | 4,0 | - |  | - | 0,16 |  | 4,0 |  |  | - | - |
| 4.4 | 2019 | Микрорайон жилой застройки в с.Архипо-Оси-повка в районе ул.Сосновая щель, б/н | 2,16 | 52,0 | 0,41 |  | 10 | 0,82 |  | 20 |  |  | 0,91 | 22 |
| 4.5 | 2019 | Здание спортивного развлекатель-ного центра в с.Архипо-Осиповка по ул.Советской, 1А | 3,096 | 10,716 | 3,096 |  | 10,716 | - |  | - |  |  | - | - |
| 4.6 | 2019 | Микрорайон жилой застройки для многодетных семей в северной части с.Тешебс | 0,52 | 12,54 | 0,52 |  | 12,54 | - |  | - |  |  | - | - |
| 4.7 | 2020 | Микрорайон жилой застрой-ки для много-детных семей в северной части с.Тешебс | 3,56 | 85,5 | - |  | - | 1,66 |  | 40,0 |  |  | 1,89 | 45,5 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  |  | 10 | 11 |
| 4.8 | 2019 | Микрорайон жилой застройки для многодетных семей в северной части с.Тешебс | 3,44 | 82,65 | 1,75 |  | 42,0 | 1,69 |  | 40,65 |  |  | - | - |
| 4.9 | 2019 | Объекты ИЖС в с.Архипо-Осиповка по ул.Зеленой, б/н | 0,41 | 10,0 | 0,2 |  | 5 | 0,2 |  | 5 |  |  | - | - |
| 4.10 | 2019 | Гостевой дом в с.Архипо-Оси-повка по ул.Вишневой, уч.№92 | 0,22 | 5,29 | 0,22 |  | 5,29 | - |  | - |  |  | - | - |
| 4.11 | 2019 | Индивидуаль-ная жилая застройка в с.Архипо-Осиповка в районе ул.Ленина, б/н | 1,79 | 43 | 0,62 |  | 15 | 0,62 |  | 15 |  |  | 0,54 | 13 |
| 4.12 | 2019 | Магазин с кафетерием в с.Архипо-Осиповка, по ул.Погранич-ной, б/н | 0,22 | 2,7 | 0,22 |  | 2,7 | - |  | - |  |  | - | - |
| ИТОГО |  |  | 18,1 | 355,0 | 8,68 |  | 128,64 | 6,03 |  | 145,86 |  |  | 3,34 | 80,5 |
| 5. Пшадский сельский округ муниципального образования город-курорт Геленджик |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | 2019 | Магазин в с.Пшада по ул.Советской, 23а | 0,04 | 0,5 | 0,04 |  | 0,5 | - |  | - |  |  | - | - |
| 5.2 | 2019 | Детский сад в с.Михайловс-кий Перевал по ул.Централь-ной, б/н | 3,88 | 13,39 | 3,88 |  | 13,39 | - |  | - |  |  | - | - |
| 5.3 | 2021 | Здание магази-на в с.Пшада по ул.Советской, 27 | 0,04 | 1,14 | - |  | - | - |  | - |  |  | 0,04 | 1,14 |
| 5.4 | 2020 | Спортивный зал в с.Пшада по ул.Красной- угол ул.Советской | 1,75 | 9,78 | - |  | - | 1,75 |  | 9,78 |  |  | - | - |
| ИТОГО |  |  | 5,71 | 24,81 | 3,92 |  | 13,89 | 1,75 |  | 9,78 |  |  | 0,04 | 1,14 |
| Итого новая подключаемая нагрузка по муниципальному образованию город-курорт Геленджик в 2019-2021 годах |  |  | 437,77 | 7846,65 | 195,27 |  | 3052,8 | 216,31 |  | 2915,67 |  |  | 92,79 | 1797,6 |

3.2. Плановые значения показателей надежности, качества и

энергетической эффективности объектов централизованной системы водоотведения

| Наименование показателя | Единица измерения | 2017 год (факт) | Значение планируемого целевого показателя на: |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Показатели очистки сточных вод |  |  |  |  |  |
| Доля сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизованные общесплавные или бытовые системы водоотведения | % | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Доля поверхностных сточных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме поверхностных сточных вод, принимаемых в централизованную ливневую систему водоотведения | % | 0 | - | 0 | 0 |
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для цент-рализованной общесплавной (бытовой) системы водоотведения | % | 0 | - | 0 | 0 |
| Доля проб сточных вод, не соответствующих установленным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной ливневой систем водоотведения | % | 0 | - | 0 | 0 |
| Показатели надежности и бесперебойности водоотведении |  |  |  |  |  |
| Удельное количество аварий и засоров в год в расчете на протяженность канализационной сети | ед./км | 0,58 | 0,56 | 0,54 | 0,53 |
| Показатели эффективности использовании ресурсов |  |  |  |  |  |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод, на единицу объема очищаемых сточных вод | кВт*ч/куб.м | 0,25 | 0,24 | 0,23 | 0,22 |
| Удельный расход электрической энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспортируемых сточных вод | кВт*ч/куб.м | 0,49 | 0,48 | 0,47 | 0,46 |

3.3. Перечень мероприятий по строительству, модернизации

и реконструкции объектов централизованной системы

водоотведения и мероприятий по охране окружающей среды в сфере водоотведения

| № п/п | Наименование мероприятия | Плановые показатели в результате реализации мероприятий | Местоположение объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Мероприятия по реконструкции объектов централизованной системы водоотведения |  |  |  |
| 1.1 | Замена насосов марки ФГ 51/586 на новые GRUNDFOS SEV 80.80.110.2 (3шт.) на КНС ОСК | доля сточных вод, не под-вергающихся очистке, в об-щем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизо-ванные общесплавные или бытовые системы водоотведе-ния, = 0%; доля поверхностных сточ-ных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме по-верхностных сточных вод, принимаемых в централизо-ванную ливневую систему водоотведения, = 0%; доля проб сточных вод, не соответствующих установлен-ным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной обще-сплавной (бытовой) системы водоотведения, = 0%; доля проб сточных вод, не соответствующих установлен-ным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной лив-невой систем водоотведе- ния, = 0% | Архипо-Осиповский сельский округ |
| 1.2 | Реконструкция ОСК с.Архипо-Осиповка (6шт.) |  |  |
| 1.3 | Замена насосов марки «ФГ 216/24» на новые GRUNDFOS SEV 1.80.125.220 (2шт.) на КНС «Изумруд» |  |  |
| 1.4 | Реконструкция канализационной сети от многоквартирных домов до дюкера через р.Бетта в хут.Бетта (Dy=160мм, L=310м, материал труб – полиэтилен) |  | Пшадский сельский округ |
| 1.5 | Реконструкция ОСК с.Пшада |  |  |
| 1.6 | Реконструкция напорного коллектора от КНС-2 до ОСК (Dy=110мм, L=400м, материал труб – полиэтилен) |  |  |
| 1.7 | Реконструкция самотечного канали-зационного коллектора по ул. Ходенко, от ул.Гоголя до канализационной насосной станции-2 (далее – КНС) (Dy=300 мм, L=1100 м, замена керамических труб канализационной сети на полиэтиленовые) | удельное количество аварий и засоров в расчете на протя-женность канализационной сети в год – не более 0,53 ед./км | г.Геленджик |
| 1.8 | Реконструкция напорного коллектора от главной канализационной насосной станции до ОСК города (Dy=800 мм, L=2200 м, L=1890м, замена стальных труб канализационной сети на полиэтиленовые) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.9 | Замена существующей канализационной сети на иловые площадки на ОСК (внутриплощадочные сети) (Dy=150мм, L=100 м, материал труб полиэтилен) |  |  |
| 1.10 | Реконструкция КНС-1 г.Геленджик (модернизация оборудования РУ-0,4кВ, монтаж грабельного оборудования автоматические решетки Fenno water; максимальная производительность 48 тыс.м3 в сутки; замена существующих панели ЩО-70-вводной, 2 ед., панели ЩО-70-секционной, 1 ед., шкафа управления насосными агрегатами Grundfos 1 ед.) |  |  |
| 1.11 | Реконструкция КНС-2 (модернизация оборудования РУ-0,4 кВт) |  |  |
| 1.12 | Реконструкция ГКНС (замена насосного оборудования-2шт., замена частотного преобразователя-2*250кВт), ремонт вентиляции |  |  |
| 1.13 | Реконструкция здания КНС-3, замена насосного оборудования и запорной арматуры, ремонт вентиляции |  |  |
| 1.14 | Реконструкция здания КНС-4, ремонт вентиляции, замена запорной арматуры |  |  |
| 1.15 | Приобретение и установка устройств плавного пуска электродвигателя мощностью 160кВт на ОСК города (2шт.) |  |  |
| 1.16 | Реконструкция КНС-2 (модернизация оборудования РУ-0,4 кВ, замена су-ществующих панели ЩО-70-вводной, 2 ед., панели ЩО 70-секционной, 1 ед., шкафа управления насосными агрегатами Grundfos 1 ед.) |  |  |
| 1.17 | Приобретение и установка устройств плавного пуска электродвигателя мощностью 250кВт на КНС-2 с.Кабардинка (2шт.) |  | Кабардинский сельский округ |
| 1.18 | Реконструкция самотечного канали-зационного коллектора по ул.Островско-го, от ул.Степной до ул.Первомайской (Dy=300мм, L=470 м, замена керамических труб канализационной сети на полиэтиленовые) |  |  |
| 1.19 | Реконструкция напорного коллектора от КНС-1 до КНС-2 (Dy=500мм, L=2*2450, замена стальных труб канализационной сети на полиэтиленовые) |  |  |
| 1.20 | Реконструкция самотечного коллектора по ул.Спортивной, от ул.Революционной до ул.Абрикосовой в с.Кабардинка (Dy=200 мм, L=450 м, замена асбестоцементных труб канализа-ционной сети на полиэтиленовые) |  |  |
| 1.21 | Замена запорно-регулирующей ар-матуры на напорном канализационном коллекторе от КНС-1 до КНС-2 в с.Кабардинка (8шт. Dу=300мм) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1.22 | Приобретение и установка устройств плавного пуска электродвигателя мощ-ностью 120кВт на ОСК в с.Кабардинка (2шт.) |  |  |
| 1.23 | Реконструкция КНС-2 (замена насоса 1 ед., марки «СД 450/92-2» на насосное марки S23004S6 Grundfos, подача (960м3/час, мощность электродвигате- ля 315кВт, напор 123м) с частотным преобразователем Danfoss мощ- ность 315 кВт, 1 ед.) |  | Дивноморский сельский округ |
| 1.24 | Реконструкция КНС-1 (замена 1 ед. насоса марки S225 04H6 на насос марки S23004S6, с подачей 960 м3/час, мощность электродвигателя 315кВт, напор 123м ) с частотным преобразовате-лем Danfoss мощность 315 кВт 1ед., замена запорной арматуры Dy=500мм, 4 ед., Dy=300 мм, 3 ед.; реконструкция напорного коллектора Dy=500 мм, L=20 п.м, материл трубы - сталь) |  |  |
| 1.25 | Реконструкция КНС-3 (замена насосного оборудования 2 ед. СМ 200-150-540 на насосное оборудование S2.90.300.3150.4.74S.H.550.G.N.D.51D.Z №98585375 фирмы Grundfos, замена задвижки Dy=600 мм 4 ед., замена внутренних сетей Dy=600 мм, 85 п.м). Модернизация оборудования РУ-0,4 кВ, замена существующих панели ЩО-70-вводной, 2 ед., панели ЩО 70-секционной, 2 ед., шкафа управления насосными агрегатами Grundfos, 2 ед. с установкой частотным преобразователем Danfoss, 2 ед. Приобретение и установка устройств плавного пуска электродвигателя мощностью 250кВт (2шт.) |  |  |
| 1.26 | Приобретение и установка устройств плавного пуска электродвигателя мощностью 250кВт на КНС-2 с.Дивноморское (2шт.) |  |  |
| 1.27 | Реконструкция канализационной сети по ул.Партизанской, от ул.Короленко до ул.Мичурина и далее до ул.О. Кошевого (Dу=200мм, L=330м) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2. Мероприятия по строительству централизованной системы водоотведения |  |  |  |
| 2.1 | Строительство КНС в с.Пшада | удельный расход электричес-кой энергии, потребляемой в технологическом процессе очистки сточных вод на еди-ницу объема очищаемых сточ-ных вод, - не более 0,22кВт*ч/куб.м; удельный расход электричес-кой энергии, потребляемой в технологическом процессе транспортировки сточных вод на единицу объема транспор-тируемых сточных вод, - неболее 0,46 кВт*ч/куб.м | Пшадский сельский округ |
| 2.2 | Строительство КНС №2 на ОСК в с.Пшада |  |  |
| 2.3 | Строительство канализационной сети от микрорайона жилой застройки на территории ЗАО АФ «Дивноморская» по ул.Жуковского, ул.Дивноморской, пер.Восточному, ул.Херсонской до ул.Пионерской (Dу=300мм, L=1500м) |  | г. Геленджик |
| 2.4 | Строительство канализационного коллектора от ул.Борисовской до объекта жилой застройки по ул.Пограничной (район магазина «Гурман») (Dy=200мм, L=700м) |  |  |
| 2.5 | Строительство самотечного канализа-ционного коллектора от колодца гаси-теля по ул.Революционной, от ул.Кор-ницкого до приемной камеры КНС-1 в с.Кабардинка (ПИР, СМР) (Dy=200мм, L=1000 м, материал труб - полиэтилен) |  | Кабардинский сельский округ |
| 2.6 | Строительство самотечного коллектора по ул.Ореховой в с.Марьина роща (Dy=200 мм, L=480 м) |  |  |
| 2.7 | Строительство второй нитки напорного коллектора от КНС-3 в с.Дивноморское до колодца гасителя (район воинской части) (Dy=500 мм, L=2500 м, материал труб – полиэтилен) |  | Дивноморский сельский округ |
| 2.8 | Строительство канализационной сети от микрорайона жилой застройки на территории ЗАО АФ «Дивноморская» (район базы отдыха «Радуга») до ул.Приморской (Dу=200мм, L=150м) |  |  |
| 2.9 | Строительство канализационной сети от микрорайона жилой застройки на территории ЗАО АФ «Дивноморская» (район ул.Короленко) до ул.Пар-тизанской (Dу=200мм, L=160м) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2.10 | Строительство второй нитки напорного канализационного коллектора от микрорайона жилой застройки в районе ул.Курортной до КНС-2 (Dу=400, L=1500м) |  |  |
| 2.11 | Строительство второй нитки напорного коллектора от КНС-2 до КНС-3 в с.Дивноморское (Dy=400 мм, L=980 м, материал труб полиэтилен) |  |  |
| 2.12 | Строительство самотечного канали-зационного коллектора от пожарной части с точкой подключения – кана-лизационная сеть по ул.Горной (Dу=150, L=300м) |  |  |
| 2.13 | Изготовление ПСД на строительство канализационной сети по ул.Удалова, пер.Виноградному, ул.Вуланской в с.Архипо-Осиповка |  | Архипо-Осиповский сельский округ |
| 2.14 | Строительство напорного канализа-ционного коллектора от ул.Земляничной до ул.Янтарной в с.Архипо-Осиповка (Dy250=мм, L440=м) |  |  |
| 2.15 | Строительство канализационной сети по ул.Вуланской, ул.Удалова в с.Архипо-Осиповка (Dy=200мм, L=1600м) |  |  |
| 3. Мероприятия по охране окружающей среды |  |  |  |
| 3.1 | Проектирование и строительство ЛОС в пос.Светлом |  | Дивноморский сельский округ |

3.4. Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоотведения, их отдельных объектов от угроз техногенного,

природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций

| № п/п | Наименование мероприятия | Плановые показатели в результате реализации мероприятий | Местоположение объекта |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реконструкция очистных сооружений канализации (далее – ОСК) города, 2-я очередь (монтаж 13 установок «АКВАХЛОР-500», реконструкция ог-раждающих конструкций первичных и вторичных отстойников, ограждающих конструкций вторичной иловой площадки, реконструкция сооружения первого и второго метантенков, реконструкция здания решеток, реконструкция приемной камеры, монтаж спринклерных систем над аэротенками, монтаж спринклетных устройств над минерализаторами). Установка аварийных источников электроснабжения. Установка охранной системы теленаблюдения по периметру и на КПП. Установка системы охранной сигнализации на КПП | доля сточных вод, не под-вергающихся очистке, в об-щем объеме сточных вод, сбрасываемых в централизо-ванные общесплавные или бытовые системы водоотведе-ния, = 0%; доля поверхностных сточ-ных вод, не подвергающихся очистке, в общем объеме по-верхностных сточных вод, принимаемых в централизо-ванную ливневую систему водоотведения, = 0%; доля проб сточных вод, не соответствующих установлен-ным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной обще-сплавной (бытовой) системы водоотведения, = 0%; доля проб сточных вод, не соответствующих установлен-ным нормативам допустимых сбросов, лимитам на сбросы для централизованной лив-невой систем водоотведе- ния, = 0% | г.Геленджик |

- 4. Требования к содержанию инвестиционной программы

4.1. В инвестиционную программу включаются мероприятия по строительству, модернизации и (или) реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, обеспечивающие изменение технических характеристик этих объектов и предполагающие изменение первоначальной (полной) стоимости модернизируемого и (или) реконструируемого объекта. Инвестиционная программа должна содержать:

4.1.1. Паспорт инвестиционной программы, в котором указывается следующая информация:

наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение и контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы;

наименование уполномоченного органа местного самоуправления, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение;

плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, установленные отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы.

4.1.2. Перечень мероприятий по подготовке проектной документации, строительству, модернизации и (или) реконструкции существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, их краткое описание, в том числе обоснование их необходимости, размеров расходов на строительство, модернизацию и (или) реконструкцию каждого из объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, предусмотренных мероприятиями (в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденных Министерством экономического развития Российской Федерации), описание и место расположения строящихся, модернизируемых и (или) реконструируемых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, обеспечивающие однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия.

4.1.3. Плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения и фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, существующих на начало реализации инвестиционной программы.

4.1.4. График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в эксплуатацию.

4.1.5. Источники финансирования инвестиционной программы с разделением по видам деятельности и годам в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденных Министерством экономического развития Российской Федерации, в том числе:

собственные средства регулируемой организации, включая амортизацию, расходы на капитальные вложения, возмещаемые за счет прибыли регулируемой организации, плату за подключение к централизованным системам водоснабжения и (или) водоотведения (раздельно по каждой системе, если регулируемая организация эксплуатирует несколько таких систем);

займы и кредиты;

бюджетные средства по каждой централизованной системе водоснабжения и (или) водоотведения;

прочие источники.

4.1.6. Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, и расходов на реализацию инвестиционной программы.

4.1.7. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения и водоотведения на период реализации инвестиционной программы.

4.1.8. План мероприятий по приведению качества питьевой воды в соответствие с установленными требованиями, план снижения сбросов и программу по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (в случае если такие планы и программы утверждены).

4.1.9. Перечень установленных в отношении объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения инвестиционных обязательств и условия их выполнения в случае, предусмотренном законодательством Российской Федерации о приватизации.

4.1.10. Отчет об исполнении инвестиционной программы за последний истекший год периода реализации инвестиционной программы, содержащий в том числе основные технические характеристики модернизируемых и (или) реконструируемых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения до и после проведения мероприятий этой инвестиционной программы (при наличии инвестиционной программы, реализация которой завершена (прекращена) в течение года, предшествующего году утверждения новой инвестиционной программы).

4.2. Мероприятия инвестиционной программы разделяются на мероприятия, реализуемые в сфере холодного водоснабжения, мероприятия, реализуемые в сфере горячего водоснабжения, и мероприятия, реализуемые в сфере водоотведения, при этом в пределах каждой сферы деятельности выделяются следующие группы мероприятий:

4.2.1. Строительство, модернизация и (или) реконструкция объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, строительство которых финансируется за счет платы за подключение, с указанием точек подключения (технологического присоединения), количества и нагрузки новых подключенных (технологически присоединенных) объектов капитального строительства абонентов, в том числе:

строительство новых сетей водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием строящихся участков таких сетей, их диаметра и протяженности, иных технических характеристик;

строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения) с описанием таких объектов, их технических характеристик;

увеличение пропускной способности существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения в целях подключения объектов капитального строительства абонентов с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик до и после проведения мероприятий;

увеличение мощности и производительности существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения) с указанием технических характеристик объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения до и после проведения мероприятий.

4.2.2. Строительство новых объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, не связанных с подключением (технологическим присоединением) новых объектов капитального строительства абонентов, в том числе:

строительство новых сетей водоснабжения и (или) водоотведения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности;

строительство иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения) с указанием их технических характеристик.

4.2.3. Модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения в целях снижения уровня износа существующих объектов, в том числе:

модернизация или реконструкция существующих сетей водоснабжения и (или) водоотведения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик до и после проведения мероприятий;

модернизация или реконструкция существующих объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения) с указанием технических характеристик данных объектов до и после проведения мероприятий;

4.2.4. Осуществление мероприятий, направленных на повышение экологической эффективности, достижение плановых значений показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, не включенных в прочие группы мероприятий.

4.2.5. Вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения, в том числе:

вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж сетей водоснабжения и (или) водоотведения с указанием участков таких сетей, их протяженности, пропускной способности, иных технических характеристик;

вывод из эксплуатации, консервация и демонтаж иных объектов централизованных систем водоснабжения и (или) водоотведения (за исключением сетей водоснабжения и (или) водоотведения) с указанием отдельных объектов, их технических характеристик.

4.3. Объем финансовых потребностей, необходимых для реализации мероприятий инвестиционной программы, устанавливается с учетом укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

- 5. Сроки разработки и представления

- инвестиционной программы

5.1. Инвестиционная программа разрабатывается и представляется             МУП «ВКХ» в администрацию муниципального образования город-курорт Геленджик не позднее 1 мая 2018 года.

- 6. Порядок рассмотрения и утверждения

- инвестиционной программы

6.1. Администрация муниципального образования город-курорт Геленджик рассматривает проект инвестиционной программы в соответствии с Положением о порядке организации рассмотрения и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения в муниципальном образовании город-курорт Геленджик, утвержденным решением Думы муниципального образования город-курорт Геленджик от 26 августа 2014 года №150 (далее – Положение).

6.2. Дума муниципального образования город-курорт Геленджик утверждает инвестиционную программу в срок не позднее 30 октября 2018 года в соответствии с Положением.

| Глава муниципального образования город-курорт Геленджик | В.А. Хрестин |
| --- | --- |